湛江市重点工业产品、食品相关产品

及风险监测专项监督抽查

实施方案和实施细则

湛江市质监局

2018年11月

2018年湛江市家用电器专项

监督抽查实施方案

一、抽查产品的行业概况

目前，湛江市家用电器企业生产主要产品有电饭锅、电热水壶、电压力锅，生产企业主要分布在廉江市、坡头区、吴川市。

二、抽查产品的质量状况

湛江市家电产品目前存在的主要问题是标志、功率、非正常工作、螺钉和连接等项目不合格。

不合格主要原因有两个方面：一是相关企业在配件的把关不严，如发热盘、热融断体等达不到标准要求；二是技术力量薄弱，产品装配工艺欠缺，如电气连接及接地用螺钉没有采用弹簧介子作为加防松措施。

三、产品质量监督抽查实施细则

《2018年湛江市电饭锅质量监督抽查实施细则》

《2018年湛江市电压力锅质量监督抽查实施细则》

《2018年湛江市电热水壶质量监督抽查实施细则》

四、抽查工作进度要求

完成抽查工作时间：2018年12月

五、抽样方法、检验依据、检验项目、判定原则见各产品质量监督抽查细则。

六、经费预算

本次抽查产品的监督类别为市专项监督抽查。所需费用由市财政专项经费列支，任何单位不得向被抽查单位收取任何费用，抽查的样品由被抽查单位无偿提供。

七、检验项目和收费标准见下表

附表1

| 产品名称 |  | 电饭锅 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 对触及带电部件的防护 | 65.1 | 防触电保护 | 序号490，第116页 |
|  | 2 | 输入功率和电流 | 2993.9 | 输入功率和电流a | 序号490，第116页 |
|  | 3 | 发热 | 2226.7 | 发热a | 序号490，第116页 |
|  | 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 218.4 | 常温电气绝缘和泄漏电流 | 序号490，第116页 |
|  | 5 | 耐潮湿 | 415.5 | 防水（体积小） | 序号490，第116页 |
|  | 6 | 泄漏电流和电气强度 | 218.4 | 常温电气绝缘和泄漏电流 | 序号490，第116页 |
|  | 7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 688.8 | 非正常a | 序号490，第116页 |
|  | 8 | 稳定性和机械危险 | 58.8 | 稳定性和机械危险 | 序号490，第116页 |
|  | 9 | 机械强度 | 256.9 | 机械强度 | 序号490，第116页 |
|  | 10 | 结构 | 56 | 结构 | 序号490，第116页 |
|  | 11 | 内部布线 | 165.2 | 内部布线 | 序号490，第116页 |
|  | 12 | 电源连接和外部软线 | 100.1 | 电源连接及外部软缆软线 | 序号490，第116页 |
|  | 13 | 外部导线用接线端子 | 58.8 | 外导线的接线端子 | 序号490，第116页 |
|  | 14 | 接地措施 | 58.8 | 接地措施 | 序号490，第116页 |
|  | 15 | 螺钉和连接 | 58.8 | 螺钉和接线 | 序号490，第116页 |
|  | 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 41.3 | 爬电距离,电气间隙 | 序号490，第116页 |
|  | 17 | 耐热、耐燃 | 231.0 | 耐热耐燃和耐漏起痕 | 序号490，第116页 |
|  | 单个样品检验费合计：7912.5元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 1.发热试验应在无强制对流空气且环境温度为20℃±5℃的场所进行。如果某一部位的温度受到温度敏感装置的限制或被相变温度所影响，若有疑问时，则环境温度保持在23℃±2℃（GB 4706.1-2005标准第5.7条要求）； 2.耐潮湿试验需进行48小时，按照227.5+4×47＝415.5收费； 3.稳定性和机械危险, 要进行两次翻倒试验，按照29.4×2＝58.8收费； 4.机械强度试验后必须进行电气强度测试，按照147.7+218.4÷2=256.9收费； 5.内部布线，必须进行电气强度测试，按照56+218.4÷2=165.2收费； 6.耐热和耐燃，必须对不同部件进行至少6次试验，按照38.5×6＝231收费。 |  |  |  |  |  |

附表2

| 产品名称 |  | 电压力锅 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 对触及带电部件的防护 | 65.1 | 防触电保护 | 序号490，第116页 |
|  | 2 | 输入功率和电流 | 2993.9 | 输入功率和电流a | 序号490，第116页 |
|  | 3 | 发热 | 2226.7 | 发热a | 序号490，第116页 |
|  | 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 218.4 | 常温电气绝缘和泄漏电流 | 序号490，第116页 |
|  | 5 | 耐潮湿 | 415.5 | 防水（体积小） | 序号490，第116页 |
|  | 6 | 泄漏电流和电气强度 | 218.4 | 常温电气绝缘和泄漏电流 | 序号490，第116页 |
|  | 7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 688.8 | 非正常a | 序号490，第116页 |
|  | 8 | 稳定性和机械危险 | 58.8 | 稳定性和机械危险 | 序号490，第116页 |
|  | 9 | 机械强度 | 256.9 | 机械强度 | 序号490，第116页 |
|  | 10 | 结构 | 56 | 结构 | 序号490，第116页 |
|  | 11 | 内部布线 | 165.2 | 内部布线 | 序号490，第116页 |
|  | 12 | 电源连接和外部软线 | 100.1 | 电源连接及外部软缆软线 | 序号490，第116页 |
|  | 13 | 外部导线用接线端子 | 58.8 | 外导线的接线端子 | 序号490，第116页 |
|  | 14 | 接地措施 | 58.8 | 接地措施 | 序号490，第116页 |
|  | 15 | 螺钉和连接 | 58.8 | 螺钉和接线 | 序号490，第116页 |
|  | 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 41.3 | 爬电距离,电气间隙 | 序号490，第116页 |
|  | 17 | 耐热、耐燃 | 231.0 | 耐热耐燃和耐漏起痕 | 序号490，第116页 |
|  | 单个样品检验费合计：7912.5元， |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 1.发热试验应在无强制对流空气且环境温度为20℃±5℃的场所进行。如果某一部位的温度受到温度敏感装置的限制或被相变温度所影响，若有疑问时，则环境温度保持在23℃±2℃（GB 4706.1-2005标准第5.7条要求）； 2.耐潮湿试验需进行48小时，按照227.5+4×47＝415.5收费； 3.稳定性和机械危险, 要进行两次翻倒试验，按照29.4×2＝58.8收费； 4.机械强度试验后必须进行电气强度测试，按照147.7+218.4÷2=256.9收费； 5.内部布线，必须进行电气强度测试，按照56+218.4÷2=165.2收费； 6.耐热和耐燃，必须对不同部件进行至少6次试验，按照38.5×6＝231收费。 |  |  |  |  |  |

附表3

| 产品名称 |  | 电热水壶 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 标志和说明 | 44.1 | 标志 | 序号490，第116页 |
|  | 2 | 对触及带电部件的防护 | 65.1 | 防触电保护 | 序号490，第116页 |
|  | 3 | 输入功率和电流 | 2993.9 | 输入功率和电流a | 序号490，第116页 |
|  | 4 | 发热 | 2226.7 | 发热a | 序号490，第116页 |
|  | 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 218.4 | 常温电气绝缘和泄漏电流 | 序号490，第116页 |
|  | 6 | 耐潮湿 | 415.5 | 防水（体积小） | 序号490，第116页 |
|  | 7 | 泄漏电流和电气强度 | 218.4 | 常温电气绝缘和泄漏电流 | 序号490，第116页 |
|  | 8 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 254.1 | 非正常b | 序号490，第116页 |
|  | 9 | 稳定性和机械危险 | 29.4 | 稳定性和机械危险 | 序号490，第116页 |
|  | 10 | 机械强度 | 256.9 | 机械强度 | 序号490，第116页 |
|  | 11 | 结构 | 56 | 结构 | 序号490，第116页 |
|  | 12 | 内部布线 | 165.2 | 内部布线 | 序号490，第116页 |
|  | 13 | 电源连接和外部软线 | 100.1 | 电源连接及外部软缆软线 | 序号490，第116页 |
|  | 14 | 外部导线用接线端子 | 58.8 | 外导线的接线端子 | 序号490，第116页 |
|  | 15 | 接地措施 | 58.8 | 接地措施 | 序号490，第116页 |
|  | 16 | 螺钉和连接 | 58.8 | 螺钉和接线 | 序号490，第116页 |
|  | 17 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 41.3 | 爬电距离,电气间隙 | 序号490，第116页 |
|  | 单个样品检验费合计：7261 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 1.发热试验应在无强制对流空气且环境温度为20℃±5℃的场所进行。如果某一部位的温度受到温度敏感装置的限制或被相变温度所影响，若有疑问时，则环境温度保持在23℃±2℃。（GB 4706.1-2005标准第5.7条要求） 2.耐潮湿试验需进行48小时，按照227.5+4×47＝415.5收费； 3.内部布线，必须进行电气强度测试，按照56+218.4÷2=165.2收费； 4.机械强度试验后必须进行电气强度测试，按照147.7+218.4÷2=256.9收费 |  |  |  |  |  |

2018年湛江市电饭锅质量监督抽查实施细则

1  目的

根据《2018年湛江市家用电器产品专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位电饭锅的质量监督抽查，特制定本抽查细则。

2  适用范围

本细则适用于2018年湛江市行政区域内的电饭锅专项监督抽查。监督抽查产品范围包括电饭锅产品。

3  检验依据

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

4  抽样

4.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每种产品共抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样品保存在承检机构。

4.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1  检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类表见表1。

表1  检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1、GB 4706.19第8章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第8章 | ● |  |
| 2 | 输入功率 | GB 4706.1、GB 4706.19第10章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第10章 | ● |  |
| 3 | 发热(温升) | GB 4706.1、GB 4706.19第11章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第11章 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第13章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第13章 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1、GB 4706.19第15章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第15章 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第16章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第16章 | ● |  |
| 7 | 非正常工作 | GB 4706.1、GB 4706.19第19章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第19章 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1、GB 4706.19第20章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第20章 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第21章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第21章 | ● |  |
| 10 | 结构 | GB 4706.1、GB 4706.19第22章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第22章 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1、GB 4706.19第23章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第23章 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1、GB 4706.19第25章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第25章 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1、GB 4706.19第26章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第26章 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1、GB 4706.19第27章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第27章 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1、GB 4706.19第28章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第28章 | ● |  |
| 16 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.1、GB 4706.19第29章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第29章 | ● |  |
| 17 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1、GB 4706.19第30章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第30章 | ● |  |
| 注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

5.2  检验应注意的问题

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。

6  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定为本次抽检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为本次抽检项目不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

7  异议处理复检

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市电热水壶质量监督抽查实施细则

1  目的

根据《2018年湛江市家用电器产品专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位电水壶的质量监督抽查，特制定本抽查细则。

2  适用范围

本细则适用于2018年湛江市行政区域内的电水壶专项监督抽查。监督抽查产品范围包括电水壶产品。

3  检验依据

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

4  抽样

4.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每种产品共抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样品保存在承检机构。

4.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1  检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类表见表1。

表1  检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1、GB 4706.19第7章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第7章 |  | ● |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1、GB 4706.19第8章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第8章 | ● |  |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1、GB 4706.19第10章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第10章 | ● |  |
| 4 | 发热 | GB 4706.1、GB 4706.19第11章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第11章 | ● |  |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第13章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第13章 | ● |  |
| 6 | 耐潮湿 | GB 4706.1、GB 4706.19第15章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第15章 | ● |  |
| 7 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第16章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第16章 | ● |  |
| 8 | 非正常工作 | GB 4706.1、GB 4706.19第19章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第19章 | ● |  |
| 9 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1、GB 4706.19第20章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第20章 | ● |  |
| 10 | 机械强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第21章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第21章 | ● |  |
| 11 | 结构 | GB 4706.1、GB 4706.19第22章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第22章 | ● |  |
| 12 | 内部布线 | GB 4706.1、GB 4706.19第23章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第23章 | ● |  |
| 13 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1、GB 4706.19第25章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第25章 | ● |  |
| 14 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1、GB 4706.19第26章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第26章 | ● |  |
| 15 | 接地措施 | GB 4706.1、GB 4706.19第27章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第27章 | ● |  |
| 16 | 螺钉和连接 | GB 4706.1、GB 4706.19第28章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第28章 | ● |  |
| 17 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.1、GB 4706.19第29章 | 强制性 | GB 4706.1、GB 4706.19第29章 | ● |  |
| 注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

5.2  检验应注意的问题

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。

6  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定为本次抽检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为本次抽检项目不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

7  异议处理复检

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市电压力锅质量监督抽查实施细则

1  目的

根据《2018年湛江市家用电器产品专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位电压力锅的质量监督抽查，特制定本抽查细则。

2  适用范围

本细则适用于2018年湛江市行政区域内的电压力锅专项监督抽查。监督抽查产品范围包括家庭主要用于实现煮水、烹煮食物、快速加热等功能的额定功率不超过2000W的电压力锅产品。

3  检验依据

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

QB/T 4099-2010《电饭锅及类似器具》

注：企业产品依据标注有QB/T 4099-2010时，增加相应检验项目，若无标注，则不检相应项目。

4  抽样

4.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每种产品共抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样品保存在承检机构。

4.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1  检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类表见表1。

表1检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括19.11.4条的试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |

表1(续)

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 9 | 机械强度 | GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构 |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用连线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电器间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 17 | 耐热、耐燃 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |  |  |  |  |  |

6  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

7  异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市机电产品专项

监督抽查实施方案

一、抽查产品的行业概况

目前，湛江市机电产品企业生产主要产品有发热盘、电线组件、电线电缆等，生产企业主要分布在廉江市、坡头区。

二、抽查产品的质量状况

湛江市机电产品目前存在的主要问题是发热盘中功率偏差等项目不合格。

不合格主要原因技术力量薄弱，企业对产品质量不重视.

三、产品质量监督抽查实施细则

《2018年湛江市电线组件产品质量监督抽查实施细则》

《2018年湛江市聚氯乙烯绝缘软电缆电线产品质量监督抽查实施细则》

《2018年湛江市单相两极带接地不可拆线插头产品质量监督抽查实施细则》

《2018年湛江市发热盘产品质量监督抽查实施细则》

四、抽查工作进度要求

完成抽查工作时间：2018年12月

五、抽样方法、检验依据、检验项目、判定原则见各产品质量监督抽查细则。

六、经费预算

本次抽查产品的监督类别为市专项监督抽查。所需费用由市财政专项经费列支，任何单位不得向被抽查单位收取任何费用，抽查的样品由被抽查单位无偿提供。

七、检验项目和收费标准见下表

附表1

| 产品名称 |  | 发热盘 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 额定功率偏差 | 2993.9 | 输入功率a | 序号490，第116页 |
|  | 2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 218.4 | 常温电气绝缘和泄漏电流 | 序号490，第116页 |
|  | 3 | 过载试验 | 46.9 | 过载保护 | 序号490，第116页 |
|  | 4 | 标志 | 44.1 | 通用安全 标志 | 序号490，第116页 |
|  | 单个样品检验费合计：3303.3元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表2

| 产品名称 |  | 电线组件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 标志 | 28 | 标志 | 序号535，第138页 |
|  | 2 | 额定电压 | 101.5 | 交流电压 | 序号543，第140页 |
|  | 3 | 额定电流 | 101.5 | 交流电压 | 序号543，第140页 |
|  | 4 | 尺寸检查 | 28 | 尺寸 | 序号535，第138页 |
|  | 5 | 防触电保护（连接器） | 268.8 | 冲击及交流电压 试验 | 序号543，第140页 |
|  | 6 | 接地措施 | 323.4 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 7 | 端子和端头（连接器） | 323.4 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 8 | 结构（连接器） | 323.4 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 9 | 防潮 | 8.4 | 防潮 | 序号535，第138页 |
|  | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 119.7 | 绝缘电阻 | 序号543，第140页 |
|  | 11 | 插入和拨出连接器所需的力 | 56 | 拨力 | 序号535，第138页 |
|  | 12 | 导体电阻 | 254.1 | 导体直流电阻 | 序号543，第140页 |
|  | 13 | 平均外形尺寸 | 28 | 外观质量 | 序号535，第138页 |
|  | 14 | 温 升 （连接器） | 140 | 温 升 | 序号535，第138页 |
|  | 15 | 软线及其连接（连接器） | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 16 | 电气连续性和极性 | 107 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 17 | 耐热 | 112 | 耐热 | 序号535，第138页 |
|  | 单个样品检验费合计：2431元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 1. 接地措施需对一组电线组件样品的3个样品分别进行测试，按照107.8×3＝323.4收费； 2. 端子和端头（连接器）需对一组电线组件样品的3个样品分别进行测试，按照107.8×3＝323.4收费； 3. 结构（连接器）需对一组电线组件样品的3个样品分别进行测试，按照107.8×3＝323.4收费； 4. 导体电阻需对一组电线组件样品的3个样品分别进行测试，按照84.7×3＝254.1收费。 |  |  |  |  |  |

附表3

| 产品名称 |  | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 52 RVV型） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 标志检查 | 28.7 | 标志 | 序号543，第140页 |
|  | 2 | 绝缘线芯识别 | 107 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 3 | 导体电阻 | 84.7 | 导体直流电阻 | 序号543，第140页 |
|  | 4 | 绝缘线芯1500V电压试验 | 101.5 | 交流电压 | 序号543，第140页 |
|  | 5 | 成品电缆2000V电压试验 | 101.5 | 交流电压 | 序号543，第140页 |
|  | 6 | 70℃时绝缘电阻 | 119.7 | 绝缘电阻 | 序号543，第140页 |
|  | 7 | 绝缘厚度规定值 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 8 | 护套厚度规定值 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 9 | 平均外形尺寸 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 10 | 椭圆度 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 11 | 抗张强度和断裂长率 （绝缘） | 454.3 | 绝缘及护套老化前后抗张度及伸长率 | 序号543，第140页 |
|  | 12 | 抗张强度和断裂长率 （护套） | 454.3 | 绝缘及护套老化前后抗张度及伸长率 | 序号543，第140页 |
|  | 13 | 不延燃试验 | 107.1 | 单根燃烧试验 | 序号543，第140页 |
|  | 单个样品检验费合计：1990元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表4

| 产品名称 |  | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 53 RVV型） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 标志检查 | 28.7 | 标志 | 序号543，第140页 |
|  | 2 | 绝缘线芯识别 | 107 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 3 | 导体电阻 | 84.7 | 导体直流电阻 | 序号543，第140页 |
|  | 4 | 绝缘线芯按规定的绝缘厚度进行电压试验，0.6mm及以下为1500V，大于0.6mm为2000V | 101.5 | 交流电压 | 序号543，第140页 |
|  | 5 | 成品电缆2000V电压试验 | 101.5 | 交流电压 | 序号543，第140页 |
|  | 6 | 70℃时绝缘电阻 | 119.7 | 绝缘电阻 | 序号543，第140页 |
|  | 7 | 绝缘厚度规定值 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 8 | 护套厚度规定值 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 9 | 平均外形尺寸 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 10 | 椭圆度 | 107.8 | 机构和尺寸 | 序号543，第140页 |
|  | 11 | 抗张强度和断裂长率 （绝缘） | 454.3 | 绝缘及护套老化前后抗张度及伸长率 | 序号543，第140页 |
|  | 12 | 抗张强度和断裂长率 （护套） | 454.3 | 绝缘及护套老化前后抗张度及伸长率 | 序号543，第140页 |
|  | 13 | 不延燃试验 | 107.1 | 单根燃烧试验 | 序号543，第140页 |
|  | 单个样品检验费合计：1990元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表5

| 产品名称 |  | 单相两极带接地不可拆线插头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 标志 | 28 | 标志 | 序号535，第138页 |
|  | 2 | 尺寸检查 | 28 | 尺寸 | 序号535，第138页 |
|  | 3 | 防潮 | 8 | 耐压 | 序号535，第138页 |
|  | 4 | 绝缘电阻和电气强度 | 359 | 绝缘电阻 | 序号543，第140页 |
|  | 5 | 软线及其连接 | 323 | 机构和尺寸 | 序号535，第138页 |
|  | 6 | 耐热 | 112 | 耐热 | 序号535，第138页 |
|  | 单个样品检验费合计：858元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

2018年湛江市单相两极带接地不可拆线插头

产品质量监督抽查实施细则

1.目的

根据《2018年湛江市机电产品质量专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位单相两极带接地不可拆线插头的质量监督抽查，特制定本抽查实施细则。

2  适用范围

本规范适用于湛江市行政区域内的单相两极带接地不可拆线插头专项监督抽查，监督抽查产品范围为单相两极带接地不可拆线插头产品。

- 检验依据

GB2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第一部分:通用要求》

GB1002-2008《家用和类似用途的器具单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

4  抽样

4.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于1000条，当库存基数少于1000条或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。共随机抽取同一种规格型号6条产品，其中3条作为检验样品，3条作为备用样品，备用样品保存在承检机构。

4.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 标志 | GB2009.1-2008/第8.1条 | 强制性 | GB2009.1-2008/第8.1条 |  | ● |
| 2 | 尺寸的检查 | GB2009.1-2008/第9.1条 GB1002-2008/第5.1条 | 强制性 | GB2009.1-2008/第9.1条 GB1002-2008/第5.1条 | ● |  |
| 3 | 防潮 | GB2009.1-2008/第8.4条 | 强制性 | GB2009.1-2008/第8.4条 | ● |  |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB2009.1-2008/第17.1条 | 强制性 | GB2009.1-2008/第17.1条 | ● |  |
| 5 | 软缆及其连接 | GB2009.1-2008/第23条 | 强制性 | GB2009.1-2008/第23条 | ● |  |
| 6 | 耐热 | GB2009.1-2008/第25条 | 强制性 | GB2009.1-2008/第25条 | ● |  |

注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。

5.2 产品实物质量检验项目和标签质量检查项目

表中的项目除标志外，其余项目列为产品实物质量检验项目。

标志项目为标签质量检查项目，包括：型号、规格等。

6  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求检验并判定。

7  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市电线组件产品质量监督抽查实施细则

1.目的

根据《2018年湛江市机电产品质量专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位电线组件的质量监督抽查，特制定本抽查实施细则。

2  适用范围

本规范适用于湛江市行政区域内的电线组件专项监督抽查，监督抽查产品范围为电线组件产品。

3  检验依据

GB 15934-2008《电器附件 电线组件和互连电线组件》

4  抽样

4.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

共随机抽取同一种规格型号6个产品，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品，备用样品保存在承检机构。

4.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 标志 | GB 15934-2008/第5.2.4条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.2.4条 |  | ● |
| 2 | 额定电压 | GB 15934-2008/第5.2.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.2.1条 | ● |  |
| 3 | 额定电流 | GB 15934-2008/第5.2.2条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.2.2条 | ● |  |
| 4 | 尺寸检查 | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 5 | 防触电保护 （连接器） | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 6 | 接地措施 | GB 15934-2008/第6条 | 强制性 | GB 15934-2008/第6条 | ● |  |
| 7 | 端子和端头 （连接器） | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 8 | 结构 （连接器） | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 9 | 防潮 | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 10 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 11 | 插入和拨出连接器所需的力 | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 12 | 导体电阻 | GB 15934-2008/第5..2.5条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 13 | 平均外形尺寸 | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.2.5条 | ● |  |
| 14 | 温升 （连接器） | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 15 | 软线及其连接 | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 16 | 电气连续和极性 | GB 15934-2008/第6条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |
| 17 | 耐热 | GB 15934-2008/第5.1条 | 强制性 | GB 15934-2008/第5.1条 | ● |  |

注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。

5.2 产品实物质量检验项目和标签质量检查项目

表中的项目除标志外，其余项目列为产品实物质量检验项目。

标志项目为标签质量检查项目，包括：型号、规格等。

6  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求检验并判定。

7  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市聚氯乙烯绝缘软电线电缆

产品质量监督抽查实施细则

1.目的

根据《2018年湛江市机电产品质量专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位电线电缆的质量监督抽查，特制定本抽查实施细则。

2  适用范围

本规范适用于湛江市行政区域内的聚氯乙烯绝缘软电线电缆专项监督抽查，监督抽查产品范围为聚氯乙烯绝缘软电线电缆产品。

- 检验依据

GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)》

4  抽样

4.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于500米，当库存基数少于500米或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

共随机抽取同一种规格型号20米产品，其中10米作为检验样品，10米作为备用样品，备用样品保存在承检机构。

4.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

| 产品名称 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 52 RVV型） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 标志检查 | GB/T5023.1-2008/第3章 | 推荐性 | GB/T5023.1-2008/第3章 |  | ● |
| 2 | 绝缘线芯识别 | GB/T5023.1-2008/第4章 | 推荐性 | GB/T5023.1-2008/第4章 | ● |  |
| 3 | 导体电阻 | GB/T5023.5-2008/ 表8的第1.1条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008/ 第2.1条 | ● |  |
| 4 | 绝缘线芯1500V电压试验 | GB/T5023.5-2008 表8的第1.2条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第2.3条 | ● |  |
| 5 | 成品电缆2000V电压试验 | GB/T5023.5-2008 表8的第1.3条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第2.2条 | ● |  |
| 6 | 70℃时绝缘电阻 | GB/T5023.5-2008 表8的第1.4条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第2.4条 | ● |  |
| 7 | 绝缘厚度规定值 | GB/T5023.5-2008 表7 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.9条 | ● |  |
| 8 | 护套厚度规定值 | GB/T5023.5-2008 表7 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.10条 | ● |  |
| 9 | 平均外形尺寸 | GB/T5023.5-2008 表7 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.11条 | ● |  |
| 10 | 椭圆度 | GB/T5023.5-2008 表8的第2.4.2条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.11条 | ● |  |
| 11 | 抗张强度和断裂长率 （绝缘） | GB/T5023.1-2008 表1的第1条 | 推荐性 | GB/T2951.11-2008 第9.1条 | ● |  |
| 12 | 抗张强度和断裂长率 （护套） | GB/T5023.1-2008 表2的第1条 | 推荐性 | GB/T2951.11-2008 第9.2条 | ● |  |
| 13 | 不延燃试验 | GB/T5023.5-2008 表8的第9条 | 推荐性 | GB/T18380.12-2008 | ● |  |

| 产品名称 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 53 RVV型） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 标志检查 | GB/T5023.1-2008/第3章 | 推荐性 | GB/T5023.1-2008/第3章 |  | ● |
| 2 | 绝缘线芯识别 | GB/T5023.1-2008/第4章 | 推荐性 | GB/T5023.1-2008/第4章 | ● |  |
| 3 | 导体电阻 | GB/T5023.5-2008/ 表10的第1.1条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008/ 第2.1条 | ● |  |
| 4 | 绝缘线芯按规定的绝缘厚度进行电压试验，0.6mm及以下为1500V，大于0.6mm为2000V | GB/T5023.5-2008 表10的第1.2条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第2.3条 | ● |  |
| 5 | 成品电缆2000V电压试验 | GB/T5023.5-2008 表10的第1.3条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第2.2条 | ● |  |
| 6 | 70℃时绝缘电阻 | GB/T5023.5-2008 表10的第1.4条 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第2.4条 | ● |  |
| 7 | 绝缘厚度规定值 | GB/T5023.5-2008 表9 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.9条 | ● |  |
| 8 | 护套厚度规定值 | GB/T5023.5-2008 表9 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.10条 | ● |  |
| 9 | 平均外形尺寸 | GB/T5023.5-2008 表9 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.11条 | ● |  |
| 10 | 椭圆度 | GB/T5023.5-2008 表10 | 推荐性 | GB/T5023.2-2008 第1.11条 | ● |  |
| 11 | 抗张强度和断裂长率 （绝缘） | GB/T5023.1-2008 表1的第1条 | 推荐性 | GB/T2951.11-2008 第9.1条 | ● |  |
| 12 | 抗张强度和断裂长率 （护套） | GB/T5023.1-2008 表2的第1条 | 推荐性 | GB/T2951.11-2008 第9.2条 | ● |  |
| 13 | 不延燃试验 | GB/T5023.5-2008 表10的第10条 | 推荐性 | GB/T18380.12-2008 | ● |  |

注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。

5.2 产品实物质量检验项目和标签质量检查项目

表中的项目除标志外，其余项目列为产品实物质量检验项目。

标志项目为标签质量检查项目，包括：型号、规格等。

6  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求检验并判定。

7  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市发热盘产品质量监督抽查实施细则

1.目的

根据《2018年湛江市机电产品专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位发热盘的质量监督抽查，特制定本抽查细则。

2  适用范围

本规范适用于湛江市行政区域内的发热盘专项监督抽查，监督抽查产品范围为发热盘产品。

3  检验依据

JB/T 4088-2012 《日用管状电热元件》

4  抽样

4.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

共随机抽取同一种规格型号6个产品，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品，备用样品保存在承检机构。

4.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1  检验项目及重要程度分类

见表1检验项目及重要程度分类表。

表1  检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 产品标志 | JB/T 4088-2012 第8章 | 强制性 | JB/T 4088-2012 第8章 |  | ● |
| 2 | 额定功率偏差 | JB/T 4088-2012 第5.2.1条 | 强制性 | JB/T 4088-2012 第5.2.1条 | ● |  |
| 3 | 泄漏电流和电气强度 | JB/T 4088-2012 第5.2.2.条 JB/T 4088-2012 第5.2.23条 | 强制性 | JB/T 4088-2012 第5.2.2条 | ● |  |
| 4 | 过载试验 | JB/T 4088-2012 第5.2.4条 | 强制性 | JB/T 4088-2012 第5.2.4条 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

5.2  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求检验并判定。

6  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

7  异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市农资产品质量

专项监督抽查实施方案

一、抽查产品的行业概况

目前，湛江市化肥类生产企业主要分布在湛江市及下面各县城，共18家，整体来说，本辖区内肥料生产企业规模都很小，生产过程控制不到位，特别是有机肥料，产品质量不稳定。

二 抽查产品的质量状况

肥料产品目前存在的主要问题是有机质、酸碱度等项目不合格。

不合格主要原因有两个方面：一是因为有机肥可以改善土壤的结构，而且现在消费者比较关注有机食品，所以有些农户越来越注重使用有机肥。有机肥的供应量增加，造成其原料供应不足。特别是主要原料海泥，已经严重短缺。这样就使得生产企业想办法采用其它原料来代替海泥。现在有机肥生产企业普遍使用堆积发酵后的垃圾作为有机肥的生产原料，但是垃圾本来就是废物，受重金属污染严重，用其作为原料生产出来的有机肥的容易造成重金属污染超标。同样，堆积发酵后的垃圾如果控制不好，比如堆积发酵时间不够；又或者是垃圾本来的有机物含量不高，就算经过再长时间的发酵，其有机质含量也不会高。

三、产品质量监督抽查实施细则

《2018年湛江市农资产品质量专项监督抽查实施细则》

四、抽查工作进度要求

完成抽查工作时间：2018年12月

五、抽样方法、检验依据、检验项目、判定原则见产品质量监督抽查细则。

六、经费预算

本次抽查产品的监督类别为市专项监督抽查。所需费用由市财政专项经费列支，任何单位不得向被抽查单位收取任何费用，抽查的样品由被抽查单位无偿提供。

七、检验项目和收费标准见下表：

附表1

| 产品名称 |  | 复混肥料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 外观 | 4.9 | 外观 | 序号132，第32页 |
|  | 2 | 水分 | 105 | 水分（真空箱法） | 序号132，第32页 |
|  | 3 | 氮 | 238.7 | 总氮（蒸馏滴定法） | 序号132，第32页 |
|  | 4 | 五氧化二磷 | 198.1 | 有效五氧化二磷 | 序号132，第32页 |
|  | 5 | 氧化钾 | 174.3 | 氧化钾 | 序号132，第32页 |
|  | 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 95.9 | 水溶性五氧化二磷 | 序号132，第32页 |
|  | 7 | 粒度 | 63.7 | 粒度 | 序号132，第32页 |
|  | 8 | 氯离子的质量分数 | 128.1 | 氯离子含量 | 序号141，第36页 |
|  | 9 | 缩二脲 | 170.1 | 缩二脲 | 序号132，第32页 |
|  | 10 | 标识 | 9.8 | 包装、标志 | 序号132，第32页 |
|  | 单个样品检验费合计： 1188.6元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表2

| 产品名称 |  | 有机肥料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 外观 | 4.9 | 外观 | 序号132，第32页 |
|  | 2 | 水分的质量分数 | 105 | 水分（真空箱法） | 序号132，第32页 |
|  | 3 | 有机质的质量分数 | 43.9 | 有机质 | 序号20，第6页 |
|  | 4 | 氮 | 238.7 | 总氮（蒸馏滴定法） | 序号132，第32页 |
|  | 5 | 五氧化二磷 | 198.1 | 有效五氧化二磷 | 序号132，第32页 |
|  | 6 | 氧化钾 | 174.3 | 氧化钾 | 序号153，第38页 |
|  | 7 | 粪大肠菌群 | 158 | 粪大肠菌群 | 序号153，第38页 |
|  | 8 | 酸碱度（pH） | 14.8 | PH值 | 序号20，第6页 |
|  | 9 | 总砷 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 10 | 总汞 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 11 | 总铅 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 12 | 总镉 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 13 | 总铬 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 14 | 标识 | 9.8 | 包装、标志 | 序号132，第32页 |
|  | 单个样品检验费合计：1889元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表3

| 产品名称 |  | 生物有机肥 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 外观 | 4.9 | 外观 | 序号132，第32页 |
|  | 2 | 水分 | 105 | 水分（真空箱法） | 序号132，第32页 |
|  | 3 | 有机质 | 43.9 | 有机质 | 序号20，第6页 |
|  | 4 | pH | 14.8 | PH值 | 序号20，第6页 |
|  | 5 | 有效活菌数 | 340 | 无 | 无 |
|  | 6 | 粪大肠菌群 | 158 | 粪大肠菌群 | 序号153，第38页 |
|  | 7 | 总砷 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 8 | 总汞 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 9 | 总铅 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 10 | 总镉 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 11 | 总铬 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 12 | 标识 | 9.8 | 包装、标志 | 序号132，第32页 |
|  | 单个样品检验费合计：1617.9元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表4

| 产品名称 |  | 过磷酸钙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 外观 | 4.9 | 外观 | 序号132，第32页 |
|  | 2 | 有效磷 | 198.1 | 有效五氧化二磷 | 序号132，第32页 |
|  | 3 | 水分的质量分数 | 105 | 水分（真空箱法） | 序号132，第32页 |
|  | 4 | 游离酸 | 100.8 | 游离酸 | 序号132，第32页 |
|  | 5 | 标识 | 9.8 | 包装、标志 | 序号132，第32页 |
|  | 单个样品检验费合计： 414.6元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表5

| 产品名称 |  | 虾肽氨基酸叶面肥 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 游离氨基酸 | 550 | 无 | 无 |
|  | 2 | pH | 14.8 | PH值 | 序号20，第6页 |
|  | 3 | 水不溶物 | 43.4 | 水不溶物 | 序号132，第32页 |
|  | 4 | 钼 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 5 | 铁 | 65.1 | 铁 | 序号132，第32页 |
|  | 6 | 锰 | 188.3 | 锰 | 序号132，第32页 |
|  | 7 | 锌 | 188.3 | 锌 | 序号132，第32页 |
|  | 8 | 硼 | 188.3 | 硼 | 序号132，第32页 |
|  | 9 | 铜 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 10 | 砷 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 11 | 镉 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 12 | 铅 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 13 | 铬 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 14 | 汞 | 188.3 | 钼 | 序号132，第32页 |
|  | 15 | 标识 | 9.8 | 包装、标志 | 序号132，第32页 |
|  | 单个样品检验费合计： 2566.1元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

2018年湛江市农资产品质量专项监督抽查实施细则

- 目的

根据《2018年湛江市农资产品专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位肥料的质量专项监督抽查，特制定本抽查细则。

2  适用范围

本细则适用于2018年湛江市行政区域内的肥料专项监督抽查。监督抽查产品范围包括复混(合)肥料、有机肥料、生物有机肥、过磷酸钙、磷酸二铵、含氨基酸叶面肥料等。

3  检验及判定依据

GB 15063-2009《复混肥料（复合肥料）》

GB 20413-2006《过磷酸钙》

NY 525-2012《有机肥料》

NY 884-2012《生物有机肥》

NY 1429-2010《含氨基酸水溶肥料》

4  抽样

4.1  抽样范围：湛江市的肥料生产企业生产的肥料。

4.2  抽样地点：在生产企业成品仓库。

4.3  抽样型号或规格：抽取包装完好的瓶装、桶装或袋装产品。

4.4 抽样品种类别批次

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。每个品种类别取一批。

4.4 抽样方法、基数及数量：在生产企业成品仓库内，按每个品种类别随机选取一批，按相关的标准要求确定选取抽样的袋数。抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用标准要求的取样器（采样探子）采样，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处采样，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品，每袋取出四管（不少于200g样品），每批产品采取的总样品量不得少于4kg。将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg，分装在两个清洁、干燥的容器中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号、取样日期、取样人姓名。如实准确填写《抽样单》,填写抽样封条并签名，严谨封存样品。一瓶样品供产品质量检验，由抽样带回检验单位；一瓶作为异议处理复检样品，封存于承检机构。检验样品由企业无偿提供。

4.6 抽样应注意问题

样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容抄写完全，并对所抽样品的包装袋上所示内容拍照（注意不要遗漏包装袋背面标识内容）或带回一个包装袋。

4.7 抽样单

应按有关规定如实准确填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5  检验要求

5.1  检验项目及检测方法

5.1.1 复混（合）肥料检验项目及标准条款

复混（合）肥料、掺混肥料检验项目及标准条款见表1。

表1 复混（合）肥料检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 标准条款 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB 15063-2009 | GB/T 8572-2010 |  |
| 2 | 有效磷 | GB 15063-2009 | GB/T 8573-2010 |  |
| 3 | 钾 | GB 15063-2009 | GB/T 8574-2010 |  |
| 4 | 总养分 | GB 15063-2009 | GB 15063-2009 |  |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB 15063-2009 | GB/T 8573-2010 |  |
| 6 | 水分 | GB 15063-2009 | GB/T 8576-2010 |  |
| 7 | 粒度 | GB 15063-2009 | GB 15063-2009 |  |
| 8 | 氯离子 | GB 15063-2009 | GB 15063-2009 | 复混（合）肥料“含氯（高氯）”的产品不检 |
| 9 | 外观 | GB 15063-2009 | GB 15063-2009 |  |
| 10 | 标识 | GB 15063-2009 | GB 15063-2009 |  |
| 11 | 缩二脲 | GB 15063-2009 | GB 15063-2009 |  |

5.1.2 有机肥料检验项目及标准条款

有机肥料检验项目及标准条款见表2。

表2 有机肥料检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 标准条款 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮含量 | NY 525-2012 | NY 525-2012 |  |
| 2 | 总磷含量 | NY 525-2012 | NY 525-2012 |  |
| 3 | 钾含量 | NY 525-2012 | NY 525-2012 |  |
| 4 | 水分 | NY 525-2012 | GB/T 8576-2010 |  |
| 5 | 有机质含量 | NY 525-2012 | NY 525-2012 |  |
| 6 | pH值 | NY 525-2012 | NY 525-2012 |  |
| 7 | 铅 | NY 525-2012 | GB/T 23349-2009 |  |
| 8 | 砷 | NY 525-2012 | GB/T 23349-2009 |  |
| 9 | 镉 | NY 525-2012 | GB/T 23349-2009 |  |
| 10 | 汞 | NY 525-2012 | GB/T 23349-2009 |  |
| 11 | 铬 | NY 525-2012 | GB/T 23349-2009 |  |
| 12 | 粪大肠菌群 | NY 525-2012 | GB/T19524.1-2004 |  |
| 13 | 外观 | NY 525-2012 | NY 525-2012 |  |
| 14 | 标识 | NY 525-2012 | NY 525-2012 |  |

5.1.3 生物有机肥检验项目及标准条款

生物有机肥检验项目及标准条款见表3。

表3 生物有机肥检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 标准条款 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效活菌数 | NY 884-2012 | NY/T 798-2004 |  |
| 2 | 水分 | NY 884-2012 | NY/T 798-2004 |  |
| 3 | 有机质含量 | NY 884-2012 | NY 525-2012 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | NY 884-2012 | GB/T 19524.1-2004 |  |
| 5 | pH值 | NY 884-2012 | NY/T 798-2004 |  |
| 6 | 铅 | NY 884-2012 | NY/T 1978-2010 |  |
| 7 | 砷 | NY 884-2012 | NY/T 1978-2010 |  |
| 8 | 镉 | NY 884-2012 | NY/T 1978-2010 |  |
| 9 | 汞 | NY 884-2012 | NY/T 1978-2010 |  |
| 10 | 铬 | NY 884-2012 | NY/T 1978-2010 |  |
| 11 | 外观 | NY 884-2012 | NY 884-2012 |  |
| 12 | 标识 | NY 884-2012 | NY 884-2012 |  |

5.1.4 过磷酸钙检验项目及标准条款

过磷酸钙检验项目及标准条款见表4。

表4 过磷酸钙检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 标准条款 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 20413-2006 | GB 20413-2006 |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB 20413-2006 | GB 20413-2006 |  |
| 3 | 游离酸 | GB 20413-2006 | GB 20413-2006 |  |
| 4 | 水分 | GB 20413-2006 | GB 20413-2006 |  |
| 5 | 标识 | GB 20413-2006 | GB 20413-2006 |  |

5.1.6含氨基酸叶面肥料检验项目及标准条款

含氨基酸叶面肥料检验项目及标准条款见表6。

表5含氨基酸叶面肥料检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 标准条款 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离氨基酸 | NY 1429-2010 | NY/T 1975-2010 |  |
| 2 | pH值 | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2010 |  |
| 3 | 水不溶物 | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2010 |  |
| 4 | 铜 | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |  |
| 5 | 铁 | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |  |
| 6 | 锰 | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |  |
| 7 | 锌 | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |  |
| 8 | 硼 | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |  |
| 9 | 钼 | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |  |
| 10 | 砷 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2010 |  |
| 11 | 镉 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2010 |  |
| 12 | 铅 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2010 |  |
| 13 | 铬 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2010 |  |
| 14 | 汞 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2010 |  |
| 15 | 标识 | NY 1429-2010 | NY 1429-2010 |  |

5.2  检验应注意的问题

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

6  判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定该产品本次抽检项目合格。所列检验项目中任一项不符合执行标准或标签标示值规定的要求，判定为产品不合格。

7  异议处理复检

需对不合格项目的复检时，采用备用样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

2018年湛江市配装眼镜产品质量

专项监督抽查实施方案

一、抽查产品的行业概况

目前，湛江市配装眼镜生产企业主要分布在湛江市五县四区

二、抽查产品的质量状况

湛江市配装眼镜目前存在的主要问题是顶焦度偏差项目不合格。

不合格主要原因是装配人员粗心及入货时镜片度数本身有偏差。

三、产品质量监督抽查实施细则

《2018年湛江市配装眼镜产品质量专项监督抽查实施细则》

四、抽查工作进度要求

完成抽查工作时间： 2018年12月

五、抽样方法、检验依据、检验项目、判定原则见产品质量监督抽查细则。

六、经费预算

本次抽查产品的监督类别为市专项监督抽查。所需费用由市财政专项经费列支，任何单位不得向被抽查单位收取任何费用，抽查的样品由被抽查单位无偿提供。

七、检验项目和收费标准见下表

附表1

| 产品名称 |  | 定配眼镜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单位 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 球镜顶焦度偏差 | 副 | 28.0 | 顶焦度偏差 | 序号683，第181页 |
|  | 2 | 棱镜度偏差 | 副 | 17.5 | 光学中心和棱镜度偏差 | 序号683，第181页 |
|  | 3 | 光学中心水平偏差 | 副 | 28.0 | 光学中心水平偏差 | 序号683，第181页 |
|  | 4 | 光学中心单侧水平偏差 | 副 | 28.0 | 光学中心水平偏差 | 序号683，第181页 |
|  | 5 | 光学中心垂直互差 | 副 | 28.0 | 光学中心垂直互差 | 序号683，第181页 |
|  | 6 | 镜片表面质量和内在疵病 | 副 | 14.0 | 镜片表面质量和内在疵病 | 序号683，第181页 |
|  | 7 | 装配质量 | 副 | 14.0 | 装配质量 | 序号683，第181页 |
|  | 8 | 标志1 | 副 | 10.5 | 标志 | 序号683，第181页 |
|  | 9 | 标志2 | 副 | 10.5 | 标志 | 序号683，第181页 |
|  | 10 | 可见光谱区透射比 | 片（2片） | 385×2 =770 | 可见光透射比 | 序号685，第181页 |
|  | 11 | 镜架外观质量 | 副 | 10.5 | 疵病 | 序号684，第181页 |
|  | 单个样品检验费：959元 |  |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |  |

2018年湛江市配装眼镜产品质量

专项监督抽查实施细则

1  目的

根据《2018年湛江市配装眼镜专项监督抽查实施方案》，为规范本地区配装眼镜产品的质量专项监督抽查，特制定本抽查细则。

2  适用范围

本细则适用于2018年湛江市行政区域内的配装眼镜产品专项监督抽查。范围包括：定配眼镜（近视镜、远视镜）

3  产品定义

定配眼镜：根据验光处方或特定要求定制的框架眼镜。

基本安全技术要求：为保证配装眼镜产品对人体健康无害而提出的最基本的要求。

副：本细则中的“副”是配装眼镜产品销售单元为副的数量单位。

4  检验依据

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》

GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》

GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》

GB/T 14214-2003《眼镜架 通用要求和试验方法》

5  抽样

5.1 抽样型号或规格

企业有近视镜和远视镜，则各抽取一副。

5.2 抽样方法

每个型号抽取1副经企业检验合格或以任何方式表明合格的眼镜产品，现场封样后由抽样员带回实验室进行检测。定配眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。

5.3 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生 产 领 域 |
| 1 | 近视镜 | 1副检验 |
| 2 | 远视镜 | 1副检验 |
| 注：当库存基数少于抽样数量时，企业可按我所事先确定的处方单，现场制作眼镜备抽。 |  |  |

5.4 样品处置

⑴为确保样品的完好有效，每一副定配眼镜应附有包含加工制作参数的单据、眼镜片、原材料外包装袋及出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

⑵应当对检验样品进行签封。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

5.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

6  检验要求

6.1 产品实物质量检验项目及重要程度分类

6.1.1 定配眼镜产品实物质量检验项目及重要程度分类

定配眼镜产品实物质量检验项目及重要程度分类见表1。

表1 定配眼镜产品实物质量检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 标准 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 镜片表面质量 | 6.1 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |
| 2 | 镜架外观质量 | 5.4 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |
| 3 | 可见光透射比（%） | 5.3 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |
| 4 | 紫外光谱区透射比（%） | 5.3 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |
| 5 | 球镜顶焦度偏差（D） | 5.2 | 强制性 | GB13511.1-2011 | ● |  |
| 6 | 柱镜顶焦度偏差（D） | 5.2 | 强制性 | GB13511.1-2011 | ● |  |
| 7 | 柱镜轴位方向偏差(  ) | 5.2 | 强制性 | GB13511.1-2011 | ● |  |
| 8 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差(mm) | 6.4 | 强制性 | GB13511.1-2011 | ● |  |
| 9 | 光学中心垂直互差（mm） | 6.4 | 强制性 | GB13511.1-2011 | ● |  |
| 10 | 光学中心水平距离偏差（mm） | 6.4 | 强制性 | GB13511.1-2011 | ● |  |
| 11 | 棱镜度偏差（△） | 6.5 | 强制性 | GB13511.1-2011 | ● |  |
| 12 | 装配质量 | 5.8 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |
| 13 | 镜片厚度 | 5.2 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |
| 14 | 标志1 | 7.1 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |
| 15 | 标志2 | 7.1 | 强制性 | GB13511.1-2011 |  | ● |

备注：①A类——重要质量项目，B类——一般质量项目

②标志1项目包括定配眼镜的顶焦度、轴位、瞳距等涉及处方、标准中要求有标称值参数的标注。

③标志2项目包括生产企业的名称和地址、产品执行标准及产品质量检验合格证。

④当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB13511.1-2011要求。

6.2检验应注意的问题

6.2.1 检验机构接收样品应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。

7  判定原则

7.1 产品实物质量判定原则

经检验，单个检验项目的检验合格，则判定该检验项目单项合格；反之，判定该检验项目单项为不合格。

所有检验项目均合格，则判定该产品合格。反之，判定该产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品无A类项目不合格且存在B类项目不合格时，属于一般不合格。

8  异议处理复检

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 需对不合格项目复验时，采用原样检验。当复验结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复验结果合格，以复验结果为准。

2018年湛江市食品相关产品专项

监督抽查实施方案

一、抽查产品的种类

我市食品相关产品包括食品用塑料膜（袋）、食品用塑料容器、一次性塑料餐具、食品用纸包装容器等制品、餐具洗涤剂、食品用金属制品、食品用聚四氟乙烯涂层制品等。

二、目前食品相关产品存在的主要问题蒸发残渣和总迁移量等项目不合格。

不合格主要原因是原材料质量把关不严。

三、产品质量监督抽查实施细则

《2018年湛江市食品相关产品质量监督抽查实施细则》

四、抽查工作进度要求

完成抽查工作时间：2018年12月

五、抽样方法、检验依据、检验项目、判定原则见各产品质量监督抽查细则。

六、经费预算

本次抽查产品的监督类别为市专项监督抽查。所需费用由市财政专项经费列支，任何单位不得向被抽查单位收取任何费用，抽查的样品由被抽查单位无偿提供。

七、检验项目和收费标准见下表

- 附表1

| 产品名称 |  | 餐具洗涤剂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | pH（25℃，1%溶液） | 59.5 | pH值 | P37 序号149 |
|  | 2 | 总活性物含量 | 105 | 总活性物含量 | P37 序号149 |
|  | 3 | 甲醇 | 154.7 | 甲醇 | P37 序号149 |
|  | 4 | 甲醛 | 84 | 甲醛 乙醛 | P27 序号116 |
|  | 5 | 砷（1%溶液中以砷计） | 26.6 | 砷 | P37 序号149 |
|  | 6 | 重金属（1%溶液中以铅计） | 52.5 | 重金属 | P37 序号149 |
|  | 7 | 菌落总数 | 112.4 | 菌落总数 | P38 序号150 |
|  | 8 | 大肠菌群 | 158.6 | 粪大肠菌群 | P38 序号150 |
|  | 单个样品检验费合计： 753.3 元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表2

| 产品名称 |  | 不着色食品接触用塑料材料及制品（无色产品） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 高锰酸钾消耗量 | 105 | 高锰酸钾指数 | P28 序号116 |
|  | 2 | 总迁移量（4%乙酸，60℃，10天） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  |  | 总迁移量（10%乙酸，60℃，10天） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  | 3 | 重金属（以Pb计) | 133 | 银、重金属 | P27 序号116 |
|  | 4 | 锌（4%乙酸，60℃，10天） | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  |  | 锌（10%乙酸，60℃，10天） | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 单个样品检验费合计： 949.2 元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表3

| 产品名称 |  | 着色食品接触用塑料材料及制品（着色产品） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 高锰酸钾消耗量 | 105 | 高锰酸钾指数 | P28 序号116 |
|  | 2 | 总迁移量（4%乙酸，60℃，10天） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  |  | 总迁移量（10%乙酸，60℃，10天） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  | 3 | 重金属（以Pb计) | 133 | 银、重金属 | P27 序号116 |
|  | 4 | 锌（4%乙酸，60℃，10天） | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  |  | 锌（10%乙酸，60℃，10天） | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 5 | 脱色试验（植物油） | 84 | 甲醛 乙醛 | P27 序号116 |
|  |  | 脱色试验（无水乙醇） | 84 | 甲醛 乙醛 | P27 序号116 |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | 84 | 甲醛 乙醛 | P27 序号116 |
|  | 单个样品检验费合计： 1201.2 元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表4

| 产品名称 |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯及制品另外加验的项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 锑（4%乙酸，60℃，10天） | 215.6 | 铝、钡、锡、锑、锶：原子吸收法 | P27 序号116 |
|  |  | 锑（10%乙酸，60℃，10天） | 215.6 | 铝、钡、锡、锑、锶：原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 单个样品检验费合计： 431.2 元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表5

| 产品名称 |  | 不锈钢食品接触用金属材料及制品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 铬 | 215.6 | 铁、钴、镍、锰、铬: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 2 | 铅 | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 3 | 镉 | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 4 | 砷 | 223.3 | 磷、砷: 分光光度法 | P27 序号116 |
|  | 5 | 镍 | 215.6 | 铁、钴、镍、锰、铬: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 单个样品检验费合计： 1085.7 元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表6

| 产品名称 |  | 其它金属材料及制品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 铅 | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 2 | 镉 | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 3 | 砷 | 223.3 | 磷、砷: 分光光度法 | P27 序号116 |
|  | 单个样品检验费合计： 654.5元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表7

| 产品名称 |  | 食品接触用涂料及涂层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 高锰酸钾消耗量 | 105 | 高锰酸钾指数 | P28 序号116 |
|  | 2 | 总迁移量（4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  |  | 总迁移量（10%乙醇，煮沸0.5小时，放置24小时） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  | 3 | 重金属（以Pb计) | 133 | 银、重金属 | P27 序号116 |
|  | 4 | 铬（4%乙酸，60℃，10天） | 215.6 | 铁、钴、镍、锰、铬: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  |  | 铬（10%乙醇，60℃，10天） | 215.6 | 铁、钴、镍、锰、铬: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 单个样品检验费合计： 949.2 元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

附表8

| 产品名称 |  | 食品接触用纸和纸板材料及制品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 费 | 序号 | 检验项目名称 | 单项检验费（元） | 对应收费依据的项目名称 （没有时参考同类或相近项目） | 收费依据对应序号、页数 |
|  | 1 | 高锰酸钾消耗量 | 105 | 高锰酸钾指数 | P28 序号116 |
|  | 2 | 总迁移量（4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  |  | 总迁移量（10%乙醇，煮沸0.5小时，放置24小时） | 140 | 蒸发残渣、灼烧残渣、灰分 | P26 序号116 |
|  | 3 | 重金属（以Pb计) | 133 | 银、重金属 | P27 序号116 |
|  | 4 | 铅（4%乙酸，60℃，2小时） | 215.6 | 铅、铜、锌、镉: 原子吸收法 | P27 序号116 |
|  | 5 | 砷（4%乙酸，60℃，2小时） | 215.6 | 磷、砷: 分光光度法 | P27 序号116 |
|  | 6 | 甲醛 | 84 | 甲醛、乙醛 | P27 序号116 |
|  | 单个样品检验费合计： 1033.2 元 |  |  |  |  |
| 注：单项费用依据广东省物价局粤价[2002]170号文，按《广东省产品质量监督检验收费标准》收费。 |  |  |  |  |  |

2018年湛江市食品相关产品

专项监督抽查实施细则

1  目的

根据《2018年湛江市食品相关产品专项监督抽查实施方案》，为规范承检单位食品相关产品质量监督抽查工作，特制定本抽查细则。

2  适用范围

本细则适用于2018年湛江市行政区域内的食品相关产品监督抽查。抽查产品范围包括餐具洗涤剂、食品接触用塑料材料及制品、食品接触用纸和纸板材料及制品、食品接触用金属材料及制品、食品接触用涂料及涂层等。

3  检验依据

GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》

GB/T 4789.3-2003《食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定》

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.9-2016 食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10-2016 食品安全国家标准  食品接触用涂料及涂层

GB 5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 6368-2008　表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB 9685-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》

GB 31604.1-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.24-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.25-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定

GB 31604.33-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定

GB 31604.34-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.41-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定

GB 31604.42-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定

- QB/T 1994-2013 沐浴剂

- 4  抽样

4.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

表1 产品抽样方法、基数、数量及处置表

| 序号 | 产品 |  | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐具洗涤剂 |  |  | 抽样基数不少于50箱 | 6瓶 |  |
| 2 | 食品接触用塑料材料及制品 | 食品用塑料容器 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 抽样基数不少于150个，每批不超过1万个 | 40个（配同样数量的盖） | 对薄膜和编织袋样品，抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。样品内至少应放一张产品合格证。受检企业在抽样后，应于5日内将样品送(寄)至制定检验机构。抽样数量分成二份，一份检验，一份备用。 |
| 3 |  | 一次性塑料餐具 |  | 抽样基数不少于150个，每批不超过1万个 | 40个 |  |
| 4 |  | 食品用塑料膜(袋) |  | 抽样基数不少于500个，每批不超过1万个 | 40个 |  |
| 5 | 食品接触用纸和纸板材料及制品 |  |  | 抽样基数不少于1000个，每批不超过1万个 | 100个 |  |
| 6 | 食品接触用金属材料及制品 |  |  | 抽样基数不少于100个，每批不超过5000个 | 8个 |  |
| 7 | 食品用涂料及涂层 |  |  | 抽样基数不少于100个，每批不超过5000个 | 8个 |  |

4.2 抽样方法、基数及数量

在企业成品库抽样时，抽样方法、基数、数量及样品处置见表1。

4.3 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。如抽样单上需要注明产品种类或品种时，在备注栏中注明或单独扩充一栏以便填写。

5  检验要求

5.1餐具洗涤剂检验项目

餐具洗涤剂检验项目见表2。

表2 ：

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（25℃，1%溶液） | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB/T6368-2008 |
| 2 | 总活性物含量 | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | QB/T1994-2013 |
| 3 | 甲醇 | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB 9985-2000 |
| 4 | 甲醛 | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB 9985-2000 |
| 5 | 砷（1%溶液中以砷计） | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB 9985-2000 |
| 6 | 重金属（1%溶液中以铅计） | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB 9985-2000 |
| 7 | 菌落总数 | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB 4789.2-2016 |
| 8 | 大肠菌群 | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB/T4789.3-2003 |

5.2食品接触用塑料材料及制品检验项目

5.2.1、不着色食品接触用塑料材料及制品（无色产品）检验项目见表3

表3

| 序号 | 检验项目 | 处理条件 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾消耗量 | 水，60℃，2小时 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.2-2016 |
| 2 | 总迁移量 | 4%乙酸，40℃，10天 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.8-2016 |
|  |  | 10%乙醇，40℃，10天 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.8-2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计) | 4%乙酸，60℃，2小时 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.9-2016 |
| 4 | 锌（以Zn计) | 4%乙酸，60℃，10天 | GB 9685-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
|  |  | 10%乙醇，60℃，10天 | GB 9685-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |

5.2.2、着色食品接触用塑料材料及制品（着色产品）检验项目见表4

表4

| 序号 | 检验项目 | 处理条件 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾消耗量 | 水，60℃，2小时 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.2-2016 |
| 2 | 总迁移量 | 4%乙酸，40℃，10天 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.8-2016 |
|  |  | 10%乙醇，40℃，10天 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.8-2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计) | 4%乙酸，60℃，2小时 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.9-2016 |
| 4 | 锌（以Zn计) | 4%乙酸，60℃，10天 | GB 9685-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
|  |  | 10%乙醇，60℃，10天 | GB 9685-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 5 | 脱色试验 | 植物油 | GB 9688-1988 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.7-2016 |
|  | 脱色试验 | 无水乙醇 | GB 9688-1988 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.7-2016 |
|  | 脱色试验 | 浸泡液 | GB 9688-1988 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.7-2016 |

5.2.3、聚对苯二甲酸乙二醇酯及制品另外加验的项目见表5

表5

| 序号 | 检验项目 | 处理条件 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锑 | 10%乙醇，60℃，10天 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
|  |  | 4%乙酸，60℃，10天 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |

5.3食品接触用金属材料及制品检验项目

5.3.1、不锈钢食品接触用金属材料及制品检验项目见表6

表6

| 序号 | 检验项目 | 处理条件 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 2 | 铅 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 3 | 镉 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 4 | 砷 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 5 | 镍 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |

5.3.2、其它金属材料及制品检验项目见表7

表7

| 序号 | 检验项目 | 处理条件 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 2 | 镉 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 3 | 砷 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |

5.4食品接触用涂料及涂层检验项目

食品接触用涂料及涂层检验项目见表8。

表8

| 序号 | 检验项目 | 处理条件 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.10-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.2-2016 |
|  |  | 10%乙醇，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.10-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.2-2016 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | 水，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.10-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.8-2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计) | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.10-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.9-2016 |
| 4 | 铬（六价） | 4%乙酸，60℃，10天 10%乙醇，60℃，10天 | GB 9685-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 GB/T 5750.6-2006 |

5.5食品接触用纸和纸板材料及制品检验项目

食品接触用纸和纸板材料及制品检验项目见表9

表9

| 序号 | 检验项目 |  | 处理条件 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | 水，60℃，2小时 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.8-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.2-2016 |
|  |  |  | 10%乙醇，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.2-2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计) |  | 4%乙酸，煮沸0.5小时，放置24小时 | GB 4806.10-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.9-2016 |
| 4 | 铅（以Pb计） |  | 4%乙酸，60℃，2小时 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 5 | 砷（以As计） |  | 4%乙酸，60℃，2小时 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.1-2016 GB 5009.156-2015 GB 31604.49-2016 |
| 6 | 甲醛 |  |  | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 | GB 9985-2000 |

6  判定原则

各种食品相关产品的检验结果按照本细则表2～9中各自所规定质量检验项目进行判定，经检验，样品的检验项目全部合格，判定该批产品合格。

7  异议处理复检

7.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

7.2 需对不合格项目复检时，采用备用样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检合格，以复检结果为准。