ICS 67.080.20

CCS B 31

DB/ T XXX —XXXX

湛江市地方标准

辣椒机械化移栽技术规程

Code of practice for mechanized transplanting of pepper

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

发布

湛江市市场监督管理局

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

# 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本标准由湛江市市场监督管理局归口。

本标准起草单位:中国热带农业科学院农业机械研究所。

本文件主要起草人： 。

辣椒机械化移栽技术规程

- 1  范围

本文件规定了辣椒机械化移栽的术语及定义、生产条件、秧苗准备、土地准备、移栽、机具维护保养等技术要求。

本文件适用于辣椒秧苗机械化移栽。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

NY/T 394-2023  绿色食品 肥料使用准则

NY/T 3486  蔬菜移栽机 作业质量

NY/T 2312  茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

  - 辣椒移栽机  Peper Transplanter

用于将辣椒秧苗从育苗盘中取出，然后将其自动定植到田地中预先开好的沟中，完成辣椒的机械化移栽作业的设备。工作期间，需要根据具体的田地环境和辣椒品种选用合适的机型，并注意定植密度、深度和角度等要求，以确保移栽的效率和质量。

- 4  生产条件

4.1  地块

进行辣椒机械化移栽的地块应该选平整、排水良好、光照充足、环境卫生的地块。如果地块有坡度，则应采用梯田种植方式，以利于机械化作业。

4.2  土壤

辣椒喜欢土壤疏松、肥沃、保水性好的土壤，pH值在6.0~7.0之间较为适宜。在选择土地时，可以做土壤检测，以确定土壤的性质和质量。同时，还应该注意土壤的通气性和排水性，避免因土壤过于粘重或排水不畅造成根系病害。

4.3  水源

灌溉水源应该选择清洁、无污染的水源，如自来水、地下水等。如果使用地下水，可以进行水质检测，以确保水质符合标准。在灌溉过程中，应注意控制灌溉量和灌溉频率，避免过度灌溉或不足灌溉。农田灌溉水质标准应符合GB 5084的要求。

- 5  秧苗准备

5.1  品种选择

选用株型紧凑、抗病性好、适宜机械化移栽、适合当地气候和土壤条件的辣椒品种。常见品种有辣椒王、辣椒大王、辣椒苗等。

5.2  穴盘育苗

辣椒秧苗培育方法按照NY/T 2312进行。选用72孔或128孔规格PS标准穴盘，控制温度和湿度，使秧苗长势健壮。在育苗过程中，还应注意通风和适当施肥，以提高秧苗的生长质量和活力。

5.3  秧苗选择

在移栽前应该挑选健康、生长良好的辣椒秧苗，避免病虫害的传播。同时，还应注意保持秧苗的湿润度，避免在移栽前干枯或生长不良。

- 6  土地准备

6.1  整地

按照辣椒的生长习性和品种特性，将土地翻耕整平、开沟起垄，翻耕深度≥18cm，旋耕深度≥12cm；垄面宽50cm，垄低宽60，垄高15cm～20cm，沟宽40cm，垄面保持平整，铺设滴灌带并覆膜，膜宽70cm。

6.2  施肥

对土壤进行施肥处理，以提高移栽后辣椒的生长质量和产量。生产过程中使用肥料的原则和要求按NY/T 394-2023执行。

- 7  移栽

7.1  移栽环境

应该在适宜的气候条件下进行移栽，一般在春季或秋季进行，避免高温、低温、干旱和湿度过大的天气。移栽前还应做好适应性训练，以确保辣椒能够适应新环境。

7.2  机具选择

应该选择适合辣椒移栽的机械设备，如移栽机、垄形机、喷灌机等，以确保移栽的效率和质量。在选择机械设备时，应考虑辣椒品种、地形地貌以及机械设备的性能和规格。

7.3  定植密度

应根据辣椒品种和栽培要求，控制移栽的定植密度，以保证辣椒的生长和发育。在移栽过程中，还应注意移栽的深度和角度，保证根系和茎部的完整性。

7.4  作业要求

移栽机具作业质量应符合NY/T 3486的规定。移栽后应该及时给予充分的浇水和施肥，以促进辣椒的生长和发育，同时要注意除草、杀虫等工作，保证辣椒的健康生长。还应按照移栽机使用说明书要求配备操作人员、辅助人员和进行移栽作业。

7.5  移栽后工作

移栽后应多浇水，提高辣椒秧苗移栽成活率。

- 8  机具维护保养

8.1  日常保养

应定期对机具进行检查和保养，如清洗移栽工作部件上粘附的泥土和缠草、各转动部件的润滑、更换易损件等，确保机具正常运行。同时，还应注意机具使用的方法和操作规范，避免因操作不当而损坏机具。

8.2  入库保养

应对机具进行全面的检修和保养，包括清洗、涂油、更换易损件等，以延长机具的使用寿命。在存放和保管机具时，还应注意防潮、防尘和防腐蚀等方面的问题。