| ICS | 65.060.50 |
| --- | --- |
| CCS | B 91 |

4408

湛江市地方标准

DB 4408/T XX—2024

甘蔗联合收获机械安全操作技术规范

Technical specifications for safe operation of sugarcane combine harvesting machinery

2024 – XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

湛江市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 作业条件及要求	1

4.1 农艺条件要求	1

4.2 作业人员要求	2

4.3 作业机械要求	2

5 操作规程	2

5.1 作业前准备	2

5.2 行驶	2

5.3 操作	2

6 作业质量要求	3

7 安全注意事项	3

8 维护保养	4

8.1 作业期维护保养	4

8.2 作业期后保养	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本文件由湛江市农业农村局归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院农业机械研究所、湛江市凯翔科技有限公司。

本文件主要起草人：

甘蔗联合收获机械安全操作技术规范

范围

本文件规定了甘蔗联合收获机械安全操作有关的术语和定义、作业条件及要求、操作规程、作业质量要求、安全注意事项、设备维护保养等。

本文件适用于切段式甘蔗联合收获机的机械化作业。其他类型的收获机可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.7 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

NY/T 1875 联合收割机禁用与报废技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

切段式甘蔗联合收获机械 segmented sugarcane combine harvester

指一次完成甘蔗切梢、扶倒、切割、输送、切段、蔗叶切碎、清选、装卸、运输等工序的收获机械。

倒伏 lodging

- 甘蔗茎秆基部连线与地面垂直线间的夹角为倒伏角。倒伏角在0°～30°之间为不倒伏，倒伏角在30°～60°之间为中等倒伏，倒伏角＞60°为严重倒伏。

倒伏率 lodging rate

指在测定区内，其倒伏的甘蔗数量占总数量的百分率。

作业条件及要求

农艺条件要求

作业地机耕道路条件应满足收获机械和辅助车辆下田作业。

作业地块应符合甘蔗联合收割机的适用范围，种植行距应在1米以上，无影响作业的杂草、石块、树桩等坚硬异物。土壤绝对含水率、土壤坚实度满足正常作业要求。

开沟种植的蔗地应经过中耕培土，形成凸起蔗垄，垄高及垄距均匀一致，蔗丛中部无空陷；起垄种植的蔗地垄形应平直，垄面平整无凹凸起伏等。

甘蔗不倒伏和中等倒伏所占比例宜在60%以上，叶茎比不大于0.35，蔗叶含水率不大于65%。

作业人员要求

作业人员应经过操作技能培训和安全教育，并达到规定要求。

机械操作人员应取得相应机型的操作证件。

作业机械要求

作业机械应按规定办理注册登记，并取得相应的证书和牌照。

作业机械应按规定参加安全技术检验，符合GB 10395.1和GB 10395.7的要求。

作业机械的安全标志和危险图形应符合GB 10396、GB/T 4269.1和GB/T 4269.2的要求。

作业机械如符合NY/T 1875中“4.1禁用技术要求”之一的，应禁止使用。

操作规程

作业前准备

作业季节开始前要依据产品使用说明书对机具进行一次全面检查与保养，确保机具在整个收获期能正常工作。

检查清理散热器，将散热器上的蔗叶、灰尘清理干净，防止散热器因堵塞引起发动机过热、水箱温度过高。

检查空气滤清器，每班次前对滤网堵塞做必要清理。

检查割台、输送辊、传动轴等运动及连接部件的紧固件和连接件，防止松动。检查各液压油、润滑油、冷却液是否需要补充更换，检查滤芯是否需要更换。

检查割台、通道、运升器、集蔗斗、集卸蔗装置、行走部件等是否工作正常。

检查和调整各传动皮带、传动链的张紧度，确保传动可靠。

检查仪表，排除故障信息。

检查割台底刀、切段刀、剥叶装置等易损件是否过度磨损，出现过度磨损应及时更换或调整。

行驶

在道路行驶时，应脱开动力档或分离工作离合器，收割台应提升到最高位置锁定。长距离转移时，应使用机动车运载，引导装卸时，机器正前方、正后方及视野盲区不应站人。

道路行驶或由道路进入田间时，应事先确认道路、堤坝、便桥、涵洞等适宜通行，上、下坡和通过桥梁、拥堵地段时应由辅助作业人员看护通过。

进入田块、跨越沟渠、田埂以及通过松软地带，通行条件不能满足4.1.2时，应使用具有适当宽度、长度和承载强度的跳板辅助行驶；不应在起伏不平的路面高速行驶。

操作

启动前，应将主变速手柄置于“空档”位置，各离合器置于“分离”位置，油门手柄放在“怠速”位置。

正式开始作业前要进行试割。试收获作业行进长度以30米左右为宜，根据蔗地条件确定适合的作业速度，对照作业质量标准仔细检测试收获效果（损失率、含杂率和宿根破头率），并以此为依据对相应部件（如除杂风机转速、割茬高度等）位置及参数进行调整。调整后再进行试收获并检测，直至达到质量标准为止。蔗地条件有变化时要重新试收获和调试机具。

作业机械和辅助作业机械应直线平行行驶，转弯时停止收割，采用倒车法转弯或兜圈法直角转弯。

作业速度应与机械技术匹配，喂入量不应超过作业机械的规定值，作业时不应漏割。

作业机械在掉头、转弯、倒车时应升起割台。联合作业机型，田间停车和地头转弯时，应持续保持作业装置动力，待已喂入甘蔗全部排出后，方可停机或切断作业装置动力，以免造成机器堵塞。

作业质量要求

- 在正常条件下，甘蔗收获机作业质量指标应符合表1的要求。

表1 甘蔗联合收获作业质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总损失率（%） | ≤7 |
| 宿根破头率（%） | ≤10 |
| 含杂率（%） | ≤8 |
| 切割高度合格率（%） | ≥90 |
| 蔗段合格率（%） | ≥90 |

安全注意事项

作业人员都必须通过收获机驾驶员培训程序后方能上岗，严格遵守收获机驾驶员操作规程。

作业人员应戴工作帽，发辫不应外露，穿着带醒目标识的保护服，不应有妨碍安全操作的行为。

作业机械乘员不应超过核定人数，驾驶室不应放置有碍安全操作的物品，与作业有关的人员须乘坐在规定的位置。

作业机械必须配备灭火器，熟悉灭火器的使用方法。

严禁在收获机上、作业区域内吸烟。

收获作业起步时，应观察周围情况，在确保安全的情况下起步，起步前，应当鸣号或者发出信号，提醒有关作业人员注意安全。

收获机作业时，注意观察垄内是否有石块、树桩等硬物，如有应及时清除干净，以免损坏刀盘。

辅助作业机械应与作业机械保持安全距离。

道路行驶或转场时，不应追随、攀爬或跳车。倒车前，应观察周围情况，确认安全，鸣喇叭或发出信号，必要时应有人指挥。

作业机械不应长时间怠速运转或超负荷作业。技术维护时，应停机，开启制动装置，将各控制系统处于“关”或“分离”状态。作业机械未熄火冷却时，禁止加注润滑油或燃油，禁止开启水箱盖。

收获作业时，如遇到甘蔗或蔗叶堵塞，必须停车进行清理，以免影响收割质量或损坏机器。作业过程要随时观察收获质量，若发现收获质量下降应及时检查切割刀片和切段刀片是否松动、变钝、损坏，并根据实际情况进行处理。

如遇下中到大雨、积水较深，不宜进行收割作业，以防机具下陷、卡堵、夹泥和刺叶不干净。

作业人员不应靠近或接触运转部件。

作业中，发生下列情况之一时，应立即停机检查排除故障方可继续作业：

a）收获机械发生堵塞；

b）转向、制动机构突然失效；

c）有异响、异味、机油压力异常；

d）夜间作业时，照明设备发生故障。

维护保养

作业期维护保养

每班次作业完毕，应进行班次保养。检查润滑油、燃油及冷却水，链条的张紧度，各紧固件的紧固情况，各部件变形、磨损情况，轴承密封状态。

定期清洗发动机空气滤清器，更换滤清器的机油，检查作业机械各皮带调节情况；各润滑点按规定加注润滑油；敞开式传动链条应经常润滑。

及时清理作业机械上的泥沙、杂草及各运转部位的缠草；清理割台，定期加注润滑油。

检查各易损件，适时更换调整。

经常对机具割台滚轮、通道滚轮进行清理保养，避免发生通道堵塞故障，如有堵塞要及时清理。

作业期后保养

每天作业后对机具油水分离器、底刀、切段刀、剥叶装置、风扇叶片、散热器上的蔗叶、灰尘进行全面检查和清理。

彻底清理收获机械内外泥土、缠草等杂物，放松各部件弹簧，使其不受压缩。所有各部件液压缸应处于不工作位置。对各部件进行一次彻底地润滑，存放干燥通风机库。

排尽油底壳机油、发动机燃油、水箱冷却水，将发动机的加油口、空滤器、排气管口密封包扎，拆下蓄电池，充电存放在室内，注意保温防冻。

检查磨损、变形的零部件，及时修理更换。