| ICS | 65.060.50 |
| --- | --- |
| CCS | B 91 |

4408

湛江市地方标准

DB 4408/T XX—2024

蔗渣打包技术规程

Technical specifications for bagasse packaging

2024 – XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

湛江市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工艺流程	1

5 基本要求	1

6 开机前的准备工作	1

7 运行	2

8 停机	2

9 设备维护及保养	2

10 设备常见故障处理	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本文件由湛江市农业农村局归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院农业机械研究所、湛江市凯翔科技有限公司。

本文件主要起草人：

蔗渣打包技术规程

范围

本文件规定了蔗渣压缩打包过程的有关的术语和定义、工艺流程、基本要求、开机前的准备工作、运行、停机、设备维护及保养、常见故障处理等。

本文件适用于蔗渣压缩打包作业及所有使用打包机的操作人员，包括操作员、维护人员和管理人员。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9289 制糖工业术语

QB/T 5398-2019 造纸用原料 蔗渣

术语和定义

GB/T 9289、QB/T 5398-2019 界定的术语和定义适用于本文件。

工艺流程

- 蔗渣→送料→压缩→穿绳→打包→运输→贮存。

基本要求

操作人员应经过专业培训，充分了解蔗渣打包机的工作原理和操作方法方可操作打包机。

操作人员应认真阅读设备使用说明书，严格按照设备使用说明书进行操作、维护。

开机前的准备工作

操作工上岗前戴好劳保用品（口罩等）。

检查输送带上是否有人及杂物，胶带、防护装置、联接螺栓是否完好，电动滚筒油位是否正常，转动装置、大小滚筒是否转动灵活。

检查除髓机筛网是否有破裂，连接件是否牢固，看转笼是否有其它杂物卡住，一切正常后，空载起动，检查是否有异声、碰刮、大震动等，如有应及时查明消除。

检查打包机油箱油量是否充足（以油视镜中位为准），接通冷却水，通电检查控制箱各电气元件及行程开关是否正常动作，把远程调节阀及溢流阀调至压力最低位置（减方向旋转）。

起动打包机，如经拆过电源线的，应看油泵转向是否正确，让油泵运转十分钟，使供油系统内各部件得到充分润滑，旋转远程调压阀手转至压力最大位置（增方向旋转）按向后点动按扭，慢慢旋转溢流阀手轮增方向旋转，此时活塞开始向后运行，活塞顶至后缸座后停止，观看压力表指针指至1.5MPa压力即可，再按向前点动按扭，活塞向前运动。再按自动按扭，让其自动运行约十分钟，正常后，按停止按扭，再按上述把压力调至9~10MPa，把溢流阀手轮螺母固紧。压力调定后，远程调压阀可在0~10MPa以内调整使用。

行程凸轮螺母的调定，前螺母调到推头出到穿绳槽180mm即碰到行程开关动作即可，后螺母可调到推头刚出齐进料斗碰到行程开关即可。

转动机器前头手摇蜗轮减速手柄，使出料口高度为400mm。

检查抽风机风叶是否转动灵活、平衡，有无杂物卡住或粘附在风叶上，开通冷却水，关入口风闸，试空载启动检查有无漏风、碰壳、大震动等。

运行

依次开动抽风机、除髓机、打包机、蔗渣带。

开机正常后，便可进行入料打包，打包进料量定要足够，如果来料不够的话，可按停止按扭，让油缸停止工作，因为来料不够时打出包不够结实，如落槽阻塞，只能用木棍清通，不可直接用手去操作。

蔗渣投入量也不能过量，以免会超负荷，卡死机，如果蔗渣投入量过大卡死机时，不能起动电机，以免烧坏电机或电器，应把卡住的蔗渣挖出后，再次起动，待运行正常后再投料。

穿绳工要在推头后退时及时穿好绳，严禁在推进时进行穿绳，并在蔗渣未推出槽口时捆扎好，不了解机器结构性能或操作程序者不应擅自开动机器。

机器在工作过程中不应进行修理，如发生故障时，要切断电源，挂上警告牌，再进行修理好。

电气设备必须要接地且牢固可靠。

外包工必须经过“三级”安全教育培训。

穿绳操作工必须熟练，且不许带手套工作。

工作场地散乱蔗渣必须及时清理，以防火灾和维护环境清洁。

停机

先关闭蔗渣供给。

确定除髓机内无残留蔗渣后，依次停输送带、打包机、除髓机、抽风机。

设备维护及保养

打包液压油油温应在15~65℃范围内，油液应进行严格过滤后才能进入油箱，油箱内油量不能低于油标。

工作油用一榨季后要进行抽出后工作精细过滤后用，如果脏了或变质应换上新油。所有废油统一回收，不允许直接排放。

榨季停机结束一定要把活塞杆退回油缸内，以免损坏，对外部裸露部分上防锈漆保养。

机器较长时间停用时，应拆开清洗后再装投入生产。

经常检查各处的连接螺栓和管路接头螺母并及时紧固。

经常检查油面，油面应在要求的范围内。

应确保设备在停机并断开电源的情况下进行维修或保养。

设备常见故障处理

在操作打包机过程中，如发生故障或异常情况，操作人员应立即停机，并按照以下步骤进行处理：

- a）首先，切断打包机的电源，确保安全。

- b）检查故障原因，如电源故障、传动部件卡住等。

- c）根据故障的性质和严重程度，进行相应的维修或更换部件。

- d）在故障处理完成后，重新启动打包机，并进行测试和调试，确保故障已经修复。

液压缸不能执行动作时，应检查：压力表无压力时检查溢流阀，堵塞应用煤油清洗；手动转向阀堵塞应用煤油清洗，磨损严重应更换。

液压泵噪音大时，应检查：液压泵滤油网阻塞应清洗网面；油面过低应向油箱内补油。

油缸活塞杆或管路漏油应更换密封圈。