湛江市地方标准《蔗渣打包技术规程》

编制说明

一、工作简况

# （一）任务来源

根据湛江市市场监督管理局《关于批准下达2024年湛江市地方标准制修订计划的通知》，由中国热带农业科学院农业机械研究所主导，联合湛江市凯翔科技有限公司共同起草《蔗渣打包技术规程》湛江市地方标准。

# （二）标准编制背景与目的意义

甘蔗糖业是湛江的支柱产业之一。近年来，湛江市甘蔗种植面积稳定在130万亩左右。2021/2022榨季湛江甘蔗产量约600万吨，食糖产量46万吨，均占广东省的90%以上。甘蔗渣是制糖工业的副产物，其产量约为甘蔗产量的23%（含水分约为48%），仅湛江市一年就会产生130多万吨甘蔗渣。甘蔗渣中含纤维索约32%~48%、半纤维素约19%~24%、木质素约23%~32%、蛋白质约2%、灰分约2% ~3%。甘蔗渣是一种产量大、价格低廉、来源集中的可再生资源，蕴含丰富的生物质能。目前制糖企业普遍将甘蔗渣作为燃料以满足生产用汽、用电，剩余的蔗渣打包出售，蔗渣打包率约为6%，即每年需要打包的甘蔗渣约8万吨，主要用于制浆造纸、生产刨花板、硬质纤维板等，提高了蔗渣的综合利用水平，提高企业的经济效益。

而对蔗渣液压打包机打包作业，目前无相应的标准进行规范，各糖厂进行蔗渣打包作业时常发生安全事故，造成人员伤害和财产损失，作业质量不稳定，因此应对蔗渣打包作业进行范。通过对工艺流程、基本要求、开机前的准备工作、运行、停机、设备维护及保养、常见故障处理等提出科学、合理的要求，以指导蔗渣打包作业，严格按照蔗渣打包作业质量标准和安全操作技术规程，提高打包质量，预防事故发生，保障人员的安全和财产的安全。同时，通过加强蔗渣打包机械安全操作标准宣贯和技术培训指导，切实推进制糖副产物综合利用工作，提高制糖副产物综合利用水平，对促进甘蔗制糖产业高质量发展具有重要意义。

# （三）起草过程

（1）2024年3月，湛江市市场监督管理局下达湛江市地方标准制修订计划项目，由中国热带农业科学院农业机械研究所主导立项制定湛江市地方标准《蔗渣打包技术规程》。

（2）2024年4~5月，中国热带农业科学院农业机械研究所联合广东广垦糖业集团有限公司、湛江市凯翔科技有限公司成立标准起草小组。

（3）2024年6月～8月，标准起草小组开展标准制定前期调研工作，多次到广东广垦糖业集团有限公司、广东省丰收糖业发展有限公司、广东省华海糖业发展有限公司、广东广垦调丰糖业有限公司、广东广垦华丰糖业有限公司、湛江君实糖业有限公司进行现场考察、调研和征求意见，广泛搜集技术资料，积极查阅相关文献和国内标准，起草了标准初稿。

（4）2024年9月～10月，以电话、邮件等方式进行了标准制定研讨和征求意见，标准起草小组召开标准起草研讨会，对前期调研收集的资料进行筛选，根据反馈意见对标准文本进行了补充完善，确定标准起草的主要内容，制定了《蔗渣打包技术规程》（征求意见稿）。

## 三、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

# （一）标准编制原则

1、遵循国家有关方针和政策、法规和规章。

2、严格按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的技术要求进行编制起草。

3、充分查阅相关资料文献，进行深入调研。以市场指导为基准，保证标准的适用性，保持标准的先进性，注重标准的经济效益和社会效益。

4、编写过程中参考了国内已发布的同类标准，在编写内容上力求简明、准确。

# （二）标准适用范围

# 本文件规定了蔗渣压缩打包过程的有关的术语和定义、工艺流程、基本要求、开机前的准备工作、运行、停机、设备维护及保养、常见故障处理等。

# 本文件适用于蔗渣压缩打包作业及所有使用打包机的操作人员，包括操作员、维护人员和管理人员。

# （三）术语和定义

# 为方便理解本标准的含义，参照GB/T 9289和QB/T 5398-2019标准，解释蔗渣打包过程中使用的术语和定义。

# （四）工艺流程

本章内容规定了蔗渣打包的工艺流程：蔗渣→送料→压缩→穿绳→打包→运输→贮存。

# （五）基本要求

本章内容规定了蔗渣打包机操作的基本要求，操作人员应经过专业培训，充分了解蔗渣打包机的工作原理和操作方法方可操作打包机。操作人员应认真阅读设备使用说明书，严格按照设备使用说明书进行操作、维护。

# （六）开机前的准备工作

本章内容规定了操作工上岗前戴好劳保用品（口罩等）。检查输送带上是否有人及杂物，胶带、防护装置、联接螺栓是否完好，电动滚筒油位是否正常，转动装置、大小滚筒是否转动灵活。检查除髓机筛网是否有破裂，连接件是否牢固，看转笼是否有其它杂物卡住，一切正常后，空载起动，检查是否有异声、碰刮、大震动等，如有应及时查明消除。检查打包机油箱油量是否充足（以油视镜中位为准），接通冷却水，通电检查控制箱各电气元件及行程开关是否正常动作，把远程调节阀及溢流阀调至压力最低位置（减方向旋转）。

起动打包机，如经拆过电源线的，应看油泵转向是否正确，让油泵运转十分钟，使供油系统内各部件得到充分润滑，旋转远程调压阀手转至压力最大位置（增方向旋转）按向后点动按扭，慢慢旋转溢流阀手轮增方向旋转，此时活塞开始向后运行，活塞顶至后缸座后停止，观看压力表指针指至1.5MPa压力即可，再按向前点动按扭，活塞向前运动。再按自动按扭，让其自动运行约十分钟，正常后，按停止按扭，再按上述把压力调至9~10MPa，把溢流阀手轮螺母固紧。压力调定后，远程调压阀可在0~10MPa以内调整使用。行程凸轮螺母的调定，前螺母调到推头出到穿绳槽180mm即碰到行程开关动作即可，后螺母可调到推头刚出齐进料斗碰到行程开关即可。转动机器前头手摇蜗轮减速手柄，使出料口高度为400mm。检查抽风机风叶是否转动灵活、平衡，有无杂物卡住或粘附在风叶上，开通冷却水，关入口风闸，试空载启动检查有无漏风、碰壳、大震动等。

# （七）运行

本章内容主要提出了蔗渣打包机运行的各项安全注意事项。

依次开动抽风机、除髓机、打包机、蔗渣带。开机正常后，便可进行入料打包，打包进料量定要足够，如果来料不够的话，可按停止按扭，让油缸停止工作，因为来料不够时打出包不够结实，如落槽阻塞，只能用木棍清通，不可直接用手去操作。蔗渣投入量也不能过量，以免会超负荷，卡死机，如果蔗渣投入量过大卡死机时，不能起动电机，以免烧坏电机或电器，应把卡住的蔗渣挖出后，再次起动，待运行正常后再投料。穿绳工要在推头后退时及时穿好绳，严禁在推进时进行穿绳，并在蔗渣未推出槽口时捆扎好，不了解机器结构性能或操作程序者不应擅自开动机器。

机器在工作过程中不应进行修理，如发生故障时，要切断电源，挂上警告牌，再进行修理好。电气设备必须要接地且牢固可靠。外包工必须经过“三级”安全教育培训。穿绳操作工必须熟练，且不许带手套工作。工作场地散乱蔗渣必须及时清理，以防火灾和维护环境清洁。

# （八）停机

本章规定了蔗渣打包机的停机步骤。先关闭蔗渣供给，确定除髓机内无残留蔗渣后，依次停输送带、打包机、除髓机、抽风机。

（九）设备维护及保养

本章内容主要从蔗渣打包机的维护及保养进行编写。规定了打包液压油油温应在15~65℃范围内，油液应进行严格过滤后才能进入油箱，油箱内油量不能低于油标。工作油用一榨季后要进行抽出后工作精细过滤后用，如果脏了或变质应换上新油。所有废油统一回收，不允许直接排放。榨季停机结束一定要把活塞杆退回油缸内，以免损坏，对外部裸露部分上防锈漆保养。机器较长时间停用时，应拆开清洗后再装投入生产。经常检查各处的连接螺栓和管路接头螺母并及时紧固。经常检查油面，油面应在要求的范围内。应确保设备在停机并断开电源的情况下进行维修或保养。

（十）设备常见故障处理

本章内容主要从蔗渣打包机的常见故障处理进行编写。规定了在操作打包机过程中，如发生故障或异常情况，操作人员应立即停机，并按照以下步骤进行处理：首先，切断打包机的电源，确保安全。检查故障原因，如电源故障、传动部件卡住等。根据故障的性质和严重程度，进行相应的维修或更换部件。在故障处理完成后，重新启动打包机，并进行测试和调试，确保故障已经修复。

液压缸不能执行动作时，应检查：压力表无压力时检查溢流阀，堵塞应用煤油清洗；手动转向阀堵塞应用煤油清洗，磨损严重应更换。液压泵噪音大时，应检查：液压泵滤油网阻塞应清洗网面；油面过低应向油箱内补油。油缸活塞杆或管路漏油应更换密封圈。

## 三、技术经济论证和预期的经济效益、社会效益和生态效益

# （一）技术经济论证

甘蔗渣是制糖工业的副产物，其产量约为甘蔗产量的23%（含水分约为48%），仅湛江市一年就会产生130多万吨甘蔗渣。甘蔗渣中含纤维索约32%~48%、半纤维素约19%~24%、木质素约23%~32%、蛋白质约2%、灰分约2% ~3%。甘蔗渣是一种产量大、价格低廉、来源集中的可再生资源，蕴含丰富的生物质能。目前制糖企业普遍将甘蔗渣作为燃料以满足生产用汽、用电，剩余的蔗渣打包出售，蔗渣打包率约为6%，即每年需要打包的甘蔗渣约8万吨，主要用于制浆造纸、生产刨花板、硬质纤维板等，提高了蔗渣的综合利用水平，提高企业的经济效益。

而对蔗渣液压打包机打包作业，目前无相应的标准进行规范，各糖厂进行蔗渣打包作业时常发生安全事故，造成人员伤害和财产损失，作业质量不稳定，因此应对蔗渣打包作业进行范。通过对工艺流程、基本要求、开机前的准备工作、运行、停机、设备维护及保养、常见故障处理等提出科学、合理的要求，以指导蔗渣打包作业，严格按照蔗渣打包作业质量标准和安全操作技术规程，提高打包质量，预防事故发生，保障人员的安全和财产的安全。同时，通过加强蔗渣打包机械安全操作标准宣贯和技术培训指导，切实推进制糖副产物综合利用工作，提高制糖副产物综合利用水平，对促进甘蔗制糖产业高质量发展具有重要意义。

# （二）预期经济效果

# 制定《蔗渣打包技术规程》，通过加强蔗渣打包机械安全操作标准宣贯和技术培训指导，切实推进制糖副产物综合利用工作，提高制糖副产物综合利用水平，增加制糖企业经济效益，促进甘蔗制糖产业高质量发展。

# （三）社会效益和生态效益

制定《蔗渣打包技术规程》有利于进一步提高制糖企业对蔗渣打包的安全规范化意识，指导蔗渣打包作业，严格按照蔗渣打包作业质量标准和安全操作技术规程，提高打包质量，预防事故发生，保障人员的安全和财产的安全。

## 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

目前，在蔗渣打包作业技术方面，目前国内外没有现行有效的标准进行规范。本标准在编制过程中，主要以湛江地区制糖企业蔗渣打包实际情况以及技术条件为基础，并依据实际情况编制技术内容，标准的可操作性，先进性更符合湛江地区的蔗渣打包要求。

## 五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

目前没有专门针对蔗渣打包技术的国际、国外标准，因此，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行的法律法规、强制性标准的规定一致。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

在标准撰写过程中，没有出现重大意见分歧，在标准实施的过程中，有待于广泛征求广大专家和研究、生产、管理单位的意见，根据我国实际情况，按照标准化的原则，协商解决分歧意见。

## 八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及专利。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的制定与实施，将进一步规范湛江地区各制糖企业蔗渣打包的技术要求，有效提高蔗渣打包效率、降低成本，提高生产经营者的经济效益，因此，必须在湛江地区积极宣贯本标准。通过示范区建设，积极开展标准宣贯活动，组织生产者参加各种型式的标准化培训以及现场观摩学习活动，培养生产者的标准化意识，对生产技术人员进行标准化培训，提高生产者的标准化生产水平，鼓励生产经营者按照标准的要求规范生产，带动示范更多生产者采用标准化生产。同时，通过加强作业质量标准宣贯和技术培训指导，切实推进甘蔗机收安全生产工作，加快甘蔗机械化收获技术推广。

十、其他应予说明的事项

无。

《蔗渣打包技术规程》标准起草小组

2024年11月