| ICS | 65.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 91 |

4408

湛江市地方标准

DB 4408/T 46—2024

香蕉茎秆机械化粉碎还田技术规程

Technical specification for mechanized crushing and returning sugarcane leaves

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - 09 - 26发布

2024 - 11 - 26实施

湛江市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 作业条件	2

4.1 田间条件	2

4.2 机具条件	2

5 机具使用	2

5.1 安装与调整	2

5.2 使用与操作	2

5.3 保养与维修	3

5.3.1 班次保养（每作业8小时）	3

5.3.2 季度保养	3

6 作业	4

7 作业质量	4

8 检测方法	4

8.1 田间调查	4

8.2 测区和测点的确定	4

8.3 作业质量的测定	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本标准由市农业农村局归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农业机械研究所、湛江市农业技术推广中心、广东省湛江农垦集团公司、广东省湛江农垦科学研究所、广东广垦农机服务有限公司

本标准主要起草人：

香蕉茎秆机械化粉碎还田技术规程

范围

本文件规定了香蕉茎秆机械化粉碎还田作业的术语和定义、作业条件、机具使用、流程、质量要求和检测方法。

本文件适用于香蕉采收后弃留在地表的香蕉茎秆机械化粉碎还田作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构和其他显示装置用符号

第2部分:农林拖拉机和机械用符号

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 24675.6-2009 保护性耕作机械 秸秆粉碎还田机

NY/T 500-2015 秸秆粉碎还田机 作业质量

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

香蕉茎秆机械化粉碎还田  Returned to the field by mechanical crushing

是指使用粉碎还田机械对香蕉采收后弃留在地表面上的香蕉茎秆、茎叶等进行就地粉碎，均匀抛撒在地表上，或翻埋入士的作业过程。

合格碎叶  Qualified broken leaves

指经机械粉碎后，长度不大于100mm的香蕉茎秆、茎叶为合格碎叶。

粉碎长度合格率  Qualified rate of crushing length

香蕉茎秆、茎叶粉碎后合格碎叶的质量占粉碎还田香蕉茎秆、茎叶总质量的百分率。

漏切  Missing uncultivated

地表状况允许作业机组通过，机组应粉碎作业而未粉碎作业的香蕉茎秆、茎叶部分。

漏切率 The ratio of missing cut

漏切香蕉茎秆、茎叶质量占应还田香蕉茎秆、茎叶总质量的百分率。

抛撒不均匀率  The uneven ratio of throwing

香蕉茎秆、茎叶经切碎、抛撒后，在地表分布的不均匀程度。

作业条件

田间条件

香蕉地机耕道路条件应满足拖拉机及配套机具的田间转移和调头要求。

地块坡度应不大于15°，作业面积应满足机器正常作业的需要。

耕地内应无石芽、树桩、电线杆和水泥墩柱等影响机器正常作业的障碍物。

耕地地表植被情况、起伏情况应适合机械化粉碎还田作业。

土壤含水率应适宜机组作业，土壤坚实度为 0.4 MPa~2.0 MPa。

机具条件

作业机械应选用功率在100型以上的拖拉机配相应的粉碎还田机。

作业机械技术状态良好，安全性能应符合GB 10395.1 的要求。

作业机械的安全标志和操作符号应完整、清晰，符合GB 10396、GB/T 269.1和 GB/T 4269.2的要求。

机具使用

安装与调整

安装各部件前，清洗各轴承、轴承座，安装时轴承内应当涂高速黄油。

检查紧固件（特别是运动部位的紧固件）是否紧固可靠。

安装传动轴时应注意万向节方向一致，若方向装错则产生响声，使还田机震动加大并易引起机件损坏。且万向节总成在升降时，方轴、套管等不能顶撞，要有足够的结合长度（通常有4㎝以上结合长度）。

各转动部件应转动灵活，不得有碰撞等现象

安装后在变速箱中加入齿轮油，油面高度至大齿轮的1/3高度位置。

调整V带张紧度：不宜太紧，否则影响其使用寿命。

还田机水平的调整：左右水平可通过调整拖拉机左右提升杆；前后水平调整通过拖拉机上拉杆调整。

齿轮箱的调整按相关规定执行。

与拖拉机接试运转约 1h 后，观察和测定轴承温升和油升是否符合要求，如有过热现象，应适当调整各轴承座位置，以保证粉碎轴的同心度。

使用与操作

驾驶操作人员需持有拖拉机驾驶有效证件，按香蕉茎秆粉碎还田机使用说明书的规定进行作业。

作业起步时，应当发出安全信号，作业人员不得靠近或接触高速旋转危险件或高温部位，无关人员应与作业机械保持安全距离。

首次使用还田机的磨合：①空转0.5 h；②半负荷2.5h；③全负荷2.5h；④调整、更换润滑油。

甩刀与沟底距离调整：利用限位装置的尾轮和拖拉机悬挂系统调整粉碎机构离地高度，一般甩刀与沟底距离约为10㎝，以保证甩刀不切入土壤为标准，否则容易损坏甩刀，且负荷增大，甚至会损坏整机而不能工作。

机具启动时要空负荷低速启动，待发动机达到额定转速后，方可进行作业，否则会因突然接合，冲击负苛过大而造成动力输出轴和花键套的损坏，并且容易造成堵塞。

在香蕉茎秆量过多的地方，若负荷过大时，可适当放慢拖拉机速度，甚至原地停止下来使香蕉茎秆充分粉碎后再继续前进工作。

作业中，机组保持匀速直线行驶，不应随意增减油门，中途不应强制变向和转弯。

在地头转弯时或停止作业时，必须先停止动力输出轴，并待其转速降低后，再提升香蕉茎秆粉碎机，以免损坏传动轴。

作业中要及时清除缠草，不准拆除传动带防护罩作业，清除缠草或排除故障必须停机进行。

机具的升降不宜过快，也不宜升降过高或过低，以免损伤拖拉机和机具。

作业时应注意清除、避开石头、树桩等障碍物，地头留3-5米的机组回转地带。

作业中，应随时检查皮带的张紧程度，以免刀轴转速降低而影响粉碎质量或加速皮带磨损。

宿根香蕉茎秆粉碎后约2个月可使用中耕施肥机进行施肥培土或牛犁培土，以复盖粉碎后的香蕉茎秆。

作业中，出现下列情况之一者，应立即停机检查排除故障后方可继续作业：

      - a) 保护螺栓被拉断；

      - b) 作业质量突然变差；

      - c) 转向或制动机构突然失效；

      - d) 有异响、异味，机油压力异常；

      - e) 夜间作业时，照明设备发生故障。

使用与操作

班次保养（每作业8小时）

检查并拧紧各连接处坚固件。

清理机上的杂物。

在各轴承润滑点加注高速黄油，包括粉碎轴两端轴承、变速箱输出轴轴承及张紧轮轴承。

检查齿轮箱密封情况，静结合面不漏油，动结合面不滴油，必要时更换密封圈或油封。

检查甩刀磨损情况，必要时应更换（每组甩刀质量差应不大于10 g），以保持刀辊的动平衡。

检查各轴承处的温升，若温升过高即为轴承间隙过大或缺油所至，应及时调整或加油。

检查万向节十字轴挡圈是否错位或脱落，必要时进行调整或更换。

新购置时在 50 h后需要更换变速箱的齿轮油，以后每工作1000h后需更换1次。

季度保养

执行班次保养的各项规定。

清洗变速箱并更换齿轮油。

彻底清理机上的杂物，清理机壳体内及各工作部件的泥土和杂物等并在各轴承润滑点加注高速黄油，包括粉碎轴两端轴承、变速箱输出轴轴承及张紧轮轴承。

机器应停放在通风干燥的地方，避免日晒雨淋。

作业

      - 6.1 根据地块大小划分作业区域，制定作业计划，确定作业路线，并标识地块中不明显的障碍物。

      - 6.2 作业前对拖拉机机组进行检查、调整、保养和预热运转，确保机器状态良好。

      - 6.3 预先进行 20 m~30 m的试作业，观察作业效果是否达到要求。如达不到预期要求，应重新进行相应调整，直到符合要求，方可进行正式作业。

作业质量

    - 7.1 在香蕉茎秆含水率35%的情况下，香蕉茎秆粉碎还田机的作业质量指标应符合表1的规定。

表1 作业质量指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 粉碎长度合格率（%） | ≥85 |
| 漏切率（%） | ≤8 |
| 抛撒不均匀率（%） | ≤20 |

    - 7.2 其他作业技术要求

    - 7.3 收获后香蕉茎秆应及时粉碎还田。

    - 7.4 香蕉茎秆粉碎后应抛撒均匀，不应有漏切和香蕉茎秆堆积现象。

    - 7.5 香蕉茎秆粉碎还田后，应及时进行耕整地或平茬破作业，以便将碎叶及时翻埋入土。

检测方法

    - 田间调查

香蕉茎秆粉碎还田作业前的田间调查按 GB/T 5262-2008 的规定进行。

    - 测区和测点的确定

测区和测定的确定按照 NY/T 500-2015 的规定进行。

    - 作业质量的测定

粉碎长度合格率、漏切率的测定按照 NY/T 500-2015 的规定进行。

抛撒不均匀率测定按照 NY/T 500-2015 的规定进行进行。