ICS 65.060.50

B 90

湛江市地方标准

DB/T-2024-XXXX

南方叶菜机械化收获减损技术规程

Technical specification for mechanized harvesting and loss reduction of southern leafy vegetables

（草稿）

2024-xx-xx发布

2024-xx-xx实施

湛江市市场监督管理局   发  布

- 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本文件由湛江市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院农业机械研究所。

本文件主要起草人：   等。

南方叶菜机械化收获减损技术规程

# 1  范围

本文件规定了南方叶菜机械化收获减损技术规程术语和定义、一般要求、技术要求和作业质量。

本文件适用于南方叶菜机械化收获作业。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适应于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 3664-2020  手扶式茎叶类蔬菜收获机质量评价技术规范

NY/T 1412-2018  甜菜收获机械 作业质量

GB 10395.17-2010  农林机械 安全 第17部分：甜菜收获机

DB51/T 2888-2022  四川省油菜全程机械化分段收获生产技术规程

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3 .1

叶菜收获机vegetables combine harvesters

一次完成叶菜扶苗、切割、拨苗、输送、收储等工序的收获机械（以下简称“收获机”）。按结构型式分为：手扶式、自走式、牵引式；按切割方式分为：土上切割、土下切割；按行走方式分为：轮式、履带式。

3.2

收获机驾驶员combine harvester drivers

负责掌握收获机行驶和收获作业的人员。

3.3

收获机辅助作业人员assistant personnel of harvester

除收获机驾驶员外，负责作业引导、接菜、运菜等辅助作业的其他人员。

3.4

收获机作业人员the operating personnel

收获机驾驶员和辅助作业人员的总称。

# 4  一般要求

4.1  作业人员

4.1.1  收获机作业人员，应通过有关部门组织的技能培训和安全培训。

4.1.2  采用拖拉机牵引的收获机，收获机驾驶员，应按中华人民共和国农业部令2018年 第1号《拖拉机和联合收获机驾驶证管理规定》取得有效的相应机型驾驶证。

4.1.3  有下列情况之一的，不应驾驶操作收获机： 酒后、服食嗜睡及含有醇类药（食）品或使用国家管制的精神药品、麻醉品后；睡眠不足、过度疲劳的；患病未愈、怀孕的；未满18 周岁以及有妨碍安全作业病残缺陷的。

4.1.4  非作业人员不应进入作业区。

4.1.5  收获机作业人员应穿着适宜的服装，扣紧钮扣，扎紧袖口，穿好防滑鞋，不应佩带头巾或围巾，不应在腰部缠绕毛巾，必要时戴好防尘眼镜和防尘口罩。

# 4.2 作业机械

4.2.1  收获机应取得相应的产品合格证。

- 4.2.2  收获机应按规定定期检验并合格。

- 4.2.3  收获作业应根据农艺适用情况，选择轮式收获机或履带式收获机。

4.2.4  收获机投入作业前，应按使用说明书进行检查和保养，确保机器技术状态良好，符合安全使用的规定。

- 4.2.5  机型选择

- 宜土下收获的叶菜，优先选择履带式行走方式或牵引式结构型式。宜土上收获的叶菜，优先选择轮式行走方式或自走式结构型式。小型地块或有通过性限制的地形，建议使用手扶式结构型式。

# 4.3 作业前准备

首先根据叶菜生长及田块的状态，判断能否收获，收获前，选择合理的收获方法，提高作业效率。

# 4.4 叶菜生长条件

收获前要充分了解南方叶菜的品种、收获期、高度、茎杆和根部的含水率以及倒伏情况，以便对机器作必要调整。

4.4.1  确定适宜收获期

准确判断确定适宜收获期，防止过早或过迟收获造成叶菜损失或割台损伤增加。

4.4.2 根据生长时间判断确定

叶菜的收获一般在理论生长周期末期至完熟期较为适宜收获。生长期不足易造成切割部分受损，且不利于储存；生长期严重过长的，易造成切割不彻底拉苗，甚至损坏收获机。

4.4.3 根据外部形态判断确定

一般叶菜应生长至15cm以上方适宜机收，当叶菜外包开始有黄叶或腐叶，此时应及时进行收获。在易发生自然灾害或复种指数较高的地区，为抢时间，可提前至九成熟时开始收获。

4.4.4  根据叶菜倒伏角判断收获方向

收获方法(方向)：顺向收获≤30度， 逆向收获≥65度。

4.4.5  叶菜高度

收获作物的高度范围为 150毫米～400毫米，或按照说明书适用范围要求。

4.4.6  叶菜表面水分

用手触摸的方法来确认叶菜的表面水分，如果不湿手，表示适宜作业。

# 4.5  田间条件

4.5.1  收获前应查明道路、过沟、过坎、田块土壤和垄距等情况，起垄种植的，垄面应不大于收获机工作幅宽可有效作业。

4.5.2  一般应选择统一的收获顺序方向，即自始至终一个方向的转弯顺序收获。

4.5.3  收获作业前应根据地形，充分考虑收获后叶菜的收储和运输农艺需求，以节省劳动环节。

4.5.4  收获倒伏叶菜时，可通过安装“抗倒伏”装置，尽量减少倒伏叶菜收获损失，收获倒伏叶菜时放慢作业速度，原则上倒伏角小于45度时收获作业不受影响；倒伏角45～60度时需先进行抗倒伏装置调试；在倒伏角大于60度时，需采用逆向收获方式。

4.5.5 土上收获叶菜时，尽量降低留茬高度，一般在1～3厘米，且要防止切割器入土；土下收获时，一般入土不超过3cm。

4.5.6  在湿田环境下宜单向收获。

4.5.7  地面严重坑洼不平或有异物的（田间大石块、尼龙袋、滴灌带、塑料杂物等），不能进行收获。

# 5  技术要求

# 5.1  起步

5.1.1油动类型的收获机不应在密闭的室内运转发动机。

5.1.2  发动机、消声器和皮带轮、链轮传动部分不应有草屑、灰尘或油污等。

5.1.3  启动前应将主变速手柄置于“空档”位置，各离合器置于“分离”位置，油门手柄放在中速位置。

5.1.4  启动前应确保收获机足电或油等动力需求。

5.1.5  驾驶员和辅助作业人员之间应设置联系信号，以便在作业中及时反馈信息。

5.1.6  机器运转及起步前，应观察周围情况，鸣喇叭或发出信号，确认安全。

5.1.7  机器运转时，驾驶员不得离开岗位。

5.1.8  不得使用收获机牵引其他机具。

# 5.2 收获作业程序

5.2.1  进入田间后，操作主变速手柄，停止行走。操作油门手柄，发动机保持低速运转。

5.2.2  操作液压升降手柄，放下割台，调整好割刀与土壤的距离。

5.2.3  将离合器手柄从“离”的位置慢慢拉到“合”的位置。

5.2.4  操作油门手柄，使发动机达到额定转速。

5.2.5  确认收获高度后，操作拨苗轮升降手柄，调节拨苗轮高度和拨叶方向。

5.2.6  根据叶菜的条件，调节副变速手柄，选择“低速”或“标准”的挡位。

5.2.7  调整主变速杆，以符合条件的速度进行收获。

5.2.8  收获一段时间后，检查收获作业的效果，如有异常，按制造商使用说明书检查调整各部分调节。

5.2.9  每行程收获结束，一边前进，一边快速升起割台。

5.2.10 调整转向手柄，让机器转过 90或180度后停止。

5.2.11  将主操作手柄置于“后退”的位置，一边后退，—边调整转向手柄，然后将割台对准即将收获的叶菜。

5.2.12  降下割台，选择前进档位，进行收获。

5.2.13  正式开始作业前要进行试割，试割作业行进长度以10米左右为宜，根据叶菜、田块的条件确定适合的作业速度，对照作业质量标准仔细检测试割效果（损失率、含杂率和破碎率），并以此为依据对相应部件（如切割限位装置、拨轮结构、输送机构等）位置及参数进行调整。调整后再进行试割并检测，直至达到质量标准为止。叶菜品种、田块条件有变化时要重新试割和调试机具。

5.2.14 选择符合收获对象的作业速度和作业方向的方法，根据叶菜的产量、成熟度等其他因素，选择适当的割幅和收获速度，收获时发动机转速保持在额定转速，否则，可能造成切断不彻底、挤压损伤或输送堵塞。如果倒伏角度超过 65 度，对叶菜顺向进行收获。

表1  作业速度和作业方向的选择

| 收获方式 | 倒伏角≥65度 | 倒伏角 30度～65度 | 倒伏角≤30度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺割 | Ｘ | ０ | ☆ |
| 逆割 | △ | △ | ☆ |
| 左倒伏割 | Ｘ | △ | ☆ |
| 右倒伏割 | Ｘ | △ | ☆ |

☆适合收获	０注意收获	△注意慢慢收获	Ｘ收获困难

5.2.15 收获作业结束后，确认谷粒是否全部装入粮箱，然后，将脱粒离合器手柄置于“离”的位置。

# 5.3  行驶

5.3.1  道路行驶或由道路进入田间时，应事先确认道路、沟坎、上、下坡和通过桥梁等是否适宜通行。

5.3.2  道路行驶中应遵守道路交通安全规定。

5.3.3  进入田块、跨越沟渠、田埂以及通过松软地带，必要时应使用具有适当宽度、长度和承载强度的跳板。

5.3.4  收获机内不应放置有碍安全驾驶操作的物品。

5.3.5  需要在道路行驶或长距离转移时，一般应进行转运。

5.3.6  收获机长距离转移时，应用机动车运载。装卸板应具有足够长度、宽度和承载质量（装卸板的技术要求见表2），且具有防滑装置并带挂钩。引导装卸时，机器正前方和正后方不应站人。应用绳索将收获机与机动车厢板固定，收获台降至最低位置，发动机熄火，踩下制动器并锁定踏板。

表2 装卸板的技术要求

| 长度 | 不小于机动车货箱底板高度的3.5倍 |
| --- | --- |
| 宽度 | 不小于35厘米 |
| 数量 | 2块 |
| 承载质量 | 每块不低于1000千克 |

5.3.7  道路行驶或田块转移中，不应追随、攀爬或跳车。

5.3.8  倒车前，应观察周围情况，确认安全，鸣喇叭或发出信号，必要时应有人指挥。

5.3.9  在道路上发生故障或事故时，应开启危险报警闪光灯并在收获机后100 米处设置警告标志，夜间还应同时开启示廓灯和后位灯。

# 5.4 技术维护

5.4.1  在室内进行技术维护时，应通风良好。

5.4.2  补充燃油、夜间保养及排除故障，不应用明火照明。

5.4.3  技术维护时，应关闭发动机，踩下制动器并锁定踏板，将各手柄放到“关”或“分离”位置。

5.4.4  发动机未熄火时，不应加机油或加燃油；不应带电作业。

5.4.5  顶、升机器进行技术维护时，应用安全托架支撑固定。

5.4.6  技术维护完毕，应及时清点工具和零件，并试车检查全机技术状况。

# 6 作业质量

表3 叶菜联合收获机作业质量标准

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 土下切割方式 | 土上切割方式 |
| 损失率 | ≤5.8% | ≤8.5% |
| 损伤率 | ≤10.5% | ≤12.5% |
| 含杂率 | ≤5.0% | ≤3.5% |
| 茎秆切碎合格率 | ≥90% |  |
| 污染情况 | 收获作业后无油料泄漏造成的叶菜和土地污染 |  |